明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：         明人自动化科技（昆山）有限公司

编制单位：         明人自动化科技（昆山）有限公司

2020年07月

一、验收项目概况

项目名称：明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目

建设单位：明人自动化科技（昆山）有限公司

行业类别：其他未列明的金属制品制造C3399

建设性质：扩建

建设地点：昆山市周市镇万安路376号

投资总额：总投资3000万元，环保投资17万元，环保投资占比0.56%。

项目基本情况见表1-1。

表1-1  项目基本情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目由来 | 明人自动化科技（昆山）有限公司原位于昆山市周市镇万安路376号，利用自有厂房进行生产，因市场需求，故本扩建项目拟投资1200万元，购置剪切机、钻床、折弯机、数控车床等生产设备数台。经营范围为：自动化设备、机械设备及零件配件研发、制造、销售；研磨抛光材料、电镀材料、塑胶材料、塑胶制品、电子产品、金属材料、五金交电、机械刃具、工卡量具、包装材料销售：自营和代理货物及技术的进出口业务（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目建成后，年增产凹版制版全制动研磨机30台、凹印制版全自动抛光机30台、陶瓷网纹辊10000支。 |
| 2 | 环评 | 2020年05月，由内蒙古天皓环境评价有限责任公司编制完成《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目报告表》 |
| 3 | 环评批复 | 项目于2020年05月08日取得环评批复（苏行审环评[2020]40634号）。 |
| 4 | 建设周期 | 项目于2020年05月开工建设，2020年7月开始调试。 |
| 5 | 验收工作 过程 | 明人自动化科技（昆山）有限公司在建设项目经调试后，于2020年06月着手建设项目的竣工环境保护验收工作。据此，于2020年06月编制了验收监测方案，并委托苏州昆环检测技术有限公司进行验收监测。苏州昆环检测技术有限公司于2020年06月28日至29日对《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目验收监测方案》中所列监测内容进行了监测。2020年07月9日，苏州昆环检测技术有限公司出具了《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目验收监测数据》。 2020年07月在现场考察及对比验收监测数据的基础上，形成了《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目竣工环境保护验收监测报告》。 |

二、验收依据

2.1相关法律、法规、规章和规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月起实施）；

(2)《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年07月16日中华人民共和国国务院令第682号修订）；

(3) 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年9月）；

(4) 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）；

(5)《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；

(6)《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

(7)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号）；

(8)《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

(9)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日中华人民共和国主席令第七十七号公布，自1997年3月1日起实施）；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

(1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（中华人民共和国生态环境部，公告2018年第9号）；

2.3项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

(1)《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表》（内蒙古天皓环境评价有限责任公司，2020年05月）；

(2)《关于对明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市行政审批局，苏行审环评[2020]40634号，2020年05月08日）。

(3)苏州昆环检测技术有限公司出具的《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目验收监测方案》（报告编号：KHT20-Y13029）；

(4)《关于明人自动化科技（昆山）有限公司一般固废和危险废物贮存场所综合整治提升工程环境影响登记表》（2020年07月8日，进行环境影响评价登记表备案：202032058300002811）

(5)明人自动化科技（昆山）有限公司提供的其他材料。

三、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于江苏省苏州市昆山市周市镇万安路376号，占地面积7200平方米。

项目厂区东侧为昆山志鑫环保设备有限公司；南侧为万安路，以南为昆山通达五金塑胶有限公司；西侧为昆山威创自动化科技有限公司；北侧为鱼塘。

项目地理位置图见附图1，项目周围概况图见附图2，项目平面布置图见附图3。

本项目

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周围概况图

附图3 项目平面布置及监测点位图

3.2 工程建设内容

具体建设内容见表3.2-1。

表3.2-1项目建设内容

| 名称 |  | 环评报告表及批复建设内容 | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产规模及产品方案 |  | 年增产凹版制版全制动研磨机30台、凹印制版全自动抛光机30台、陶瓷网纹辊10000支。 | 年增产凹版制版全制动研磨机30台、凹印制版全自动抛光机30台、陶瓷网纹辊10000支。 | 无变化 |
| 项目总投资 |  | 总投资3000万元，环保投资17万元，环保投资占比0.56% | 总投资3000万元，环保投资17万元，环保投资占比0.56% | 无变化 |
| 定员与生产制度 |  | 原有员工50人，本次项目新增10名员工，三班制，8小时/班制，年工作300天 | 原有员工50人，本次项目新增10名员工，三班制，8小时/班制，年工作300天 | 无变化 |
| 主体工程 | 生产厂房 | 3870m2 | 3870m2 | 无变化 |
|  | 给水 | 426t/a | 426t/a | 无变化 |
|  | 排水 | 240t/a | 240t/a | 无变化 |
|  | 供电 | 60万度 | 60万度 | 无变化 |
| 环保工程 | 废水处理 | 厂区雨、污分流，清、污分流。污水收集 | 厂区雨、污分流，清、污分流。污水收集 | 无变化 |
|  | 废气处理 | 焊接废气经移动式烟尘收集净化器处理后在车间内无组织排放；打磨废气通过车间通风，无组织排放；新增CNC加工中心使用切削液挥发有机废气由集气罩收集，通过油雾分离装置处置后无组织排放，其他机加工设备产生废气车间通风，无组织排放；本次新增一套喷砂、喷粉设备，废气经布袋除尘器处理后通过1根15米排气筒排放（5#）；刷漆有机废气通过集气罩收集后经过活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放（4#）；塑料焊接废气集气罩收集后通过活性炭吸附装置处置后通过15米高排气筒排放（4#）。 | 焊接废气经移动式烟尘收集净化器处理后在车间内无组织排放；打磨废气通过车间通风，无组织排放；新增CNC加工中心使用切削液挥发有机废气由集气罩收集，通过5套油雾分离装置处置后无组织排放，其他机加工设备产生废气车间通风，无组织排放；本次新增一套喷砂、喷粉设备，废气经布袋除尘器处理后通过同一根1根15米排气筒排放（5#）；以新代老刷漆有机废气以及塑料焊接废气经集气罩收集后经过同一套活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放（4#）。 | 无变化 |
|  | 噪声处理 | 采取减震、隔声及消声等措施，并通过厂房隔声、距离衰减。 | 采取减震、隔声及消声等措施，并通过厂房隔声、距离衰减。 | 无变化 |
|  | 一般工业固废处理 | 一般工业固废暂存，约40m2 | 一般工业固废暂存，约40m2 | 无变化 |
|  | 危险废物处理 | 危险废物暂存，约15m2 | 危险废物暂存，约20m2 | 增加5m2 |
|  | 生活垃圾处理 | 生活垃圾桶若干 | 生活垃圾桶若干 | 无变化 |

3.3 主要生产设备表

表3.3-1主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 扩建数量（台/套） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评数量 | 实际数量 | 增减量 | 备注 |
| 1 | 剪板机 | QC11Y-6*4000 | 1 | 1 | / | / |
| 2 | 磨床 | MQ1350BX4000 | 6 | 6 | / | / |
| 3 | 折弯机 | WE67Y-125/4000 | 1 | 1 | / | / |
| 4 | 数控锯床 | CH-330HA | 2 | 2 | / | / |
| 5 | 数控车床 | / | 1 | 1 | / | / |
| 6 | 数控铣床 | LY6142 | 3 | 3 | / | / |
| 7 | 摇臂钻床 | / | 2 | 2 | / | / |
| 8 | 塑料雕刻机 | / | 2 | 2 | / | / |
| 9 | 塑料对焊机 | / | 2 | 2 | / | / |
| 10 | 塑料折弯机 | / | 2 | 2 | / | / |
| 11 | 焊机 | / | 4 | 4 | / | / |
| 12 | 等离子喷粉机 | MULTICOAT | 1 | 1 | / | / |
| 13 | 喷砂系统 | MULTICOAT | 2 | 2 | / | / |
| 14 | 智能系统 | MULTICOAT | 2 | 2 | / | / |
| 15 | 激光雕刻机 | MERIDIAN2000 | 3 | 3 | / | / |
| 16 | 线切割机 | / | 2 | 2 | / | / |
| 17 | 普通车床 | / | 8 | 8 | / | / |
| 18 | 研磨机 | / | 4 | 4 | / | / |
| 19 | 推锯床 | / | 1 | 1 | / | 加工塑料板以及木板 |
| 20 | CNC加工中心 | / | 5 | 5 | / | / |
| 21 | 光谱仪 | / | 2 | 2 | / | / |
| 22 | 液氩储气罐 | / | 1 | 1 | / | / |
| 23 | 液氮储气罐 | / | 1 | 1 | / | / |
| 24 | 废水收集装置 | / | 2 | 2 | / | / |
| 25 | 空压机 | / | 4 | 4 | / | / |
| 26 | 动平衡 | / | 2 | 2 | / | / |
| 27 | 超声波震动水除尘 | / | 3 | 3 | / | / |
| 28 | 压滤机 | / | 2 | 2 | / | / |
| 29 | 控温箱 | / | 0 | 1 | +1 | 控制工件温度 |
| 注 | 推锯床加工塑料板或者木板的时候通入一个移动式布袋除尘装置进行处理工作 |  |  |  |  |  |

3.4 主要原辅材料

表3.4-1原辅材料消耗情况表

| 序号 | 类别 | 名称 | 扩建项目年用量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评数量 | 实际数量 | 增减量 | 备注 |
| 1 | 原料 | 钢材 | 1000 | 1000 | / | / |
| 2 | 辅助 | 钢丸 | 30 | 30 | / | / |
| 3 | 辅助 | 切削液 | 1.3 | 1.3 | / | / |
| 4 | 辅助 | 陶瓷粉 | 7 | 7 | / | / |
| 5 | 辅助 | PVC塑料焊条 | 2 | 2 | / | / |
| 6 | 辅助 | PVC材料 | 1000 | 1000 | / | / |
| 7 | 辅助 | PP材料 | 1000 | 1000 | / | / |
| 8 | 辅助 | 电子配件 | 200 | 200 | / | / |
| 9 | 辅助 | 氢气 | 20 | 20 | / | / |

3.5 生产工艺

本项目工艺流程图及运营过程中污染物产生环节如图3.5-1；3.5-1：

图3.5-1 工艺流程图

工艺流程说明：

机加工：原材料通过括车\刨\铣\磨\CNC等，为降低机械加工时摩擦产生高温，需要使用切削液，本项目机加工工段新增使用切削液设备，其中5台CNC加工中心，4台磨床，根据企业提供，CNC加工中心切削液用量为0.5t/a，磨床切削液使用量为0.8t/a，切削液原液按1:20的比例与水配成切削液，切削液循环使用，因增加原材料的用量及切削液的用量，所以此工艺生产过程中产生CNC加工工序及磨床加工工序挥发的切削液废气G1、G2、金属边角料和金属屑S1、废切削液S2、废切削液桶S3和设备噪声N；

喷砂\抛丸：进入喷砂房的钢材/型钢进行表面处理，即将钢珠用喷射机打向钢材表面，将附着在产品表面的金属氧化物脱落，脱落的粉尘经布袋除尘器处理后排放，会产生一定量的废气（粉尘），钢珠受重力作用沉降于设备底部收集后循环使用。此过程产生喷砂粉尘G3、设备噪声N。经过喷砂的金属件一部分进入刷漆，一部分进行喷粉。

喷粉：等离子喷粉系统MULTICOAT工作中在等离子喷枪中通入氩气和氢气，利用高频电弧放电使气体电离产生等离子弧，其在喷枪内因气体膨胀产生等离子流，使送入等离子流的陶瓷粉熔融化并加速喷射到金属表面，在金属表面上喷涂一层陶瓷薄膜，以改善金属材料的性能，在喷粉时会产生粉尘G4和设备噪声N；

水磨：工件冷却后通过磨床加工，过程中并加入自来水。此工序产生废水（W1）及机械噪声N

研磨：将需处理的工件进行研磨，并加入自来水进行研磨处理。此工序产生废水（W2）及机械噪声N

激光雕刻：激光切割机是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速融化、汽化、烧蚀或达到燃点，同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质，从而实现在工件表面雕刻出图案。此过程产生粉尘G5和设备噪声N。

研磨：将激光雕刻后的工件再进行研磨，并加入自来水进行研磨处理。此工序产生废水（W3）及机械噪声N

超声波震动水除尘：研磨后的工件进入超声波震动水除尘设备中进行清洗，在设备中只接入自来水，将附着在工件上面的金属屑通过超声波震动脱落。此工序产生废水（W4）。

包装：出货时候员工通过锯床加工少量木板，对产品进行包装。

塑料配件工艺：

图3.5-2 工艺流程图

生产工艺说明：

雕刻：原材料pvc、pp板通过推据床加工后，通过塑料雕刻机按照要求进行雕；此过程中产生塑料边角料S4、设备噪声N。

折弯：雕刻好后的材料按需求部分进入折弯机中在上模和下模的压力进行加工，把板料弯曲成需要的规格。此过程中产生设备噪声。

焊接：按照要求将折弯好的板材进行焊接。此过程中产生焊接废气G6、噪声N。3.6 项目变动情况

项目对照《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表》及批复（苏行审环评[2020]40634号）文件的要求，环境影响变动分析见下表3.6-1。

表3.6-1环境影响变动分析

| 类别 | 苏环办[2015]256号 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 本项目产品种类未发生变化。 |
| 规模 | 生产能力增加30%及以上。 | 本项目未新增生产能力。 |
|  | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 本项目仓储设施未发生变化。 |
|  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 本项目新增一个控温箱（将工件控制在20-60℃，使其慢慢冷却，以防止工件变形），未造成新增污染因子及污染物排放量增加。 |
| 地点 | 项目重新选址。 | 本项目未重新选址。 |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面图布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 本项目总平面布置未发生变化。 |
|  | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 本项目防护距离边界未发生变化且未新增敏感点。 |
|  | 厂外管线有调整，穿越新的环境敏感环境影响或环境风险显著增大。 | 本项目管路未曾调整。 |
| 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 本项目主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术未调整。 |
| 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加，其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 推锯床对塑料板或者木板加工的时候使用移动式布袋除尘设备进行处理；产生的雕刻粉（陶瓷粉）、陶瓷泥、铁泥、废切削液（含陶瓷泥）已进行环境影响评价登记表备案：202032058300002811，经检测，未造成污染物排放量增加。 |

根据以上分析，结合《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办﹝2015﹞256号)进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺、设备和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。

四、主要污染源及治理措施

4.1 废水排放及治理措施

本项目生产的废水不外排放，生活废水接市政污水管网；本项目新增10名员工。全公司废水治理情况表如下所示：

表4.1-1  公司废水治理情况表

| 废水类别 | 环评批复处理情况 | 实际执行情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | 雨污分流 | 雨污分流 | 无变化 |
| 生活污水 | 生活废水接市政污水管网进陆家污水处理厂处理 | 生活废水接市政污水管网进陆家污水处理厂处理 | 无变化 |
| 水磨用水 | 通过物理沉降、上清液循环使用，不外排 | 通过物理沉降、上清液循环使用，不外排 | 无变化 |
| 超声波整栋谁除尘 | 通过物理沉降、上清液循环使用，不外排 | 通过物理沉降、上清液循环使用，不外排 | 无变化 |
| 切削液兑水 | 进入废切削液、委托有资质单位处置 | 进入废切削液、委托有资质单位处置 | 无变化 |

本项目水平衡图4.1-1所示：

- 图4.1-1  项目水平衡图（t/a）

4.2 废气排放及治理措施

公司废气治理情况与环评批复情况对比表格如下：

表4.2-1  公司废气治理情况表

| 废气类别 | 环评批复处理情况 | 实际执行情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接废气 | 焊接废气经移动式烟尘收集净化器处理后在车间内无组织排放 | 焊接废气经移动式烟尘收集净化器处理后在车间内无组织排放 | 无变化 |
| 打磨粉尘 | 车间通风，无组织排放 | 车间通风，无组织排放 | 无变化 |
| 切削液无组织挥发废气 | 新增CNC加工中心使用切削液挥发有机废气由集气罩收集，通过油雾分离装置处置后无组织排放，其他机加工设备产生废气车间通风，无组织排放 | 新增CNC加工中心使用切削液挥发有机废气由集气罩收集，通过5套油雾分离装置处置后无组织排放，其他机加工设备产生废气车间通风，无组织排放 | 5台CNC使用切削液废气通过5套油雾净化装置处置后无组织排放 |
| 喷砂粉尘 | 本次新增一套喷砂设备，废气经布袋除尘器处理后通过1根15米排气筒排放（5#） | 本次新增一套喷砂设备，废气经布袋除尘器处理后通过1根15米排气筒排放（5#） | 无变化 |
| 刷漆有机废气 | 以新带老，集气罩收集后经过活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放（4#） | 以新带老，集气罩收集后经过活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放（4#） | 无变化 |
| 喷粉粉尘 | 废气经新购置的布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（5#） | 废气经新购置的布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（5#） | 无变化 |
| 雕刻粉尘 | 车间通风，无组织排放 | 车间通风，无组织排放 | 无变化 |
| 塑料焊接废气 | 集气罩收集后通过活性炭吸附装置处置后通过15米高排气筒排放（4#） | 集气罩收集后通过活性炭吸附装置处置后通过15米高排气筒排放（4#） | 无变化 |

图4.2-1  噪声产生及治理措施

4.3 噪声产生及治理措施

本项目各噪声源设备均设置在厂房内或室内，项目在选购设备时尽量选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理布置设备，对高噪声设备采取减震、消声和隔声措施，以降低设备噪声对周围环境的影响。

4.4 固体废物产生及治理措施

全厂固体废物主要为金属边角料、屑、钢丸、塑料边角料、废焊丝、雕刻粉（陶瓷粉）、陶瓷泥、铁泥、废切削液（含陶瓷泥）、废切削液桶、漆桶、漆渣、废活性炭（棉）、废刷子及生活垃圾。

金属边角料、屑、钢丸、塑料边角料、废焊丝、雕刻粉（陶瓷粉）、陶瓷泥、铁泥集中收集后由苏州诚恒再生资源回收有限公司；废切削液（含陶瓷泥）、废切削液桶、漆桶、漆渣、废活性炭（棉）、废刷子委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司处置；生活垃圾由周市镇环卫所统一处理。

雕刻粉（陶瓷粉）、陶瓷泥、铁泥、废切削液（含陶瓷泥）在环境影响登记表（备案号：202032058300002811）中体现出来，本项目固体废物产生及治理情况见表4.4-1。

表4.4-1 全厂固体废物利用处置方式

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料、屑、钢丸 | 一般固废 | 82 | 48 | 委托资质单位处理 | 由苏州诚恒再生资源回收有限公司 |
| 2 | 塑料边角料 |  | / | 50 |  |  |
| 3 | 废焊丝 |  | / | 0.001 |  |  |
| 4 | 雕刻粉（陶瓷粉） |  | / | 1 |  |  |
| 5 | 陶瓷泥 |  | / | 10 |  |  |
| 6 | 铁泥 |  | / | 20 |  |  |
| 7 | 废切削液（含陶瓷泥） | 危险固 废 | 900-006-09 | 3.781 | 委托资质单位处理 | 委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
| 8 | 废切削液桶、漆桶 |  | 900-041-49 | 0.55 |  |  |
| 9 | 漆渣 |  | 264-011-12 | 0.48 |  |  |
| 10 | 废刷子 |  | 900-499-42 | 0.01 |  |  |
| 11 | 废活性炭（棉） |  | 900-041-49 | 0.48 |  |  |
| 12 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 99 | 9 | 委托资质单位处理 | 由周市镇环卫所处理 |

4.5其他环保设施

4.5.1环境风险防范设施

厂区内设置灭火器、消防栓等相关环境风险防范设施。

4.5.2在线监测装置

本项目未安装相关在线监测设备。

4.6环保设施投资

本项目实际总投资3000万元，其中环保投资17万元，所占比例0.56%。项目具体环保投资情况：废水治理0.5万元，废气治理7万元，噪声治理1.0万元，固废治理5.5万元。

4.7 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4.7-1。

表4.7-1  环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、TP | 市政管网纳入昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂处理 | 达污水处理厂接管标准要求 | 已落实 |
| 废气 | 5# | 喷砂喷粉粉尘 | 颗粒物 | 喷砂喷粉粉尘由集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经过15米高排气筒排放（5#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 已落实 |
|  | 4# | 塑料焊接废气 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 塑料焊接废气由集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经过15米高排气筒排放（4#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 已落实 |
|  |  | 以新带老的刷漆废气 | VOCs | 刷漆废气由集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经过15米高排气筒排放（4#） | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/404-2014） | 已落实 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 未捕集的颗粒物车间通风无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 企业边界大气污染物浓度限值标准 | 已落实 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | CNC加工中心使用的切削液挥发废气经集气罩收集后通过油雾进化装置处理后无组织排放，磨床使用切削液挥发废气车间通风无组织排放，塑料焊接未被捕集的有机废气车间通风无组织排放 |  | 已落实 |
|  |  |  | 氯化氢 | 未捕集的废气车间通风无组织排放 |  | 已落实 |
|  |  |  | VOCs | 未捕集的刷漆废气车间通风无组织排放 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/404-2014） | 已落实 |
| 噪声 | 生产设备、辅助设备 |  | 噪声 | 合理进行厂平面布局，按照规范加装减震垫，采取隔声、消声等降噪措施，同时经车间墙体屏蔽、距离衰减，人员严格管理 | 厂界达标排放 | 已落实 |
| 固废 | 危险固废 |  | 废切削液（含陶瓷泥） | 委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司 | “零”排放 | 已落实 |
|  |  |  | 废切削液桶、漆桶 |  |  |  |
|  |  |  | 漆渣 |  |  |  |
|  |  |  | 废刷子 |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭（棉） |  |  |  |
|  | 一般工业固废 |  | 金属边角料、屑、钢丸 | 由苏州诚恒再生资源回收有限公司 |  |  |
|  |  |  | 塑料边角料 |  |  |  |
|  |  |  | 废焊丝 |  |  |  |
|  |  |  | 雕刻粉（陶瓷粉） |  |  |  |
|  |  |  | 陶瓷泥 |  |  |  |
|  |  |  | 铁泥 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 周市镇环卫所统一处理 |  |  |

五、环评结论和环评批复要求

5.1 环评主要结论

《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表》中关于本次验收报告项目的主要结论摘录如下：

1、产业政策符合性

本项目产品、设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013修订）》（苏政办发[2013]9号）鼓励类、限制类和淘汰类所规定的内容；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类之列，为允许类。故该项目符合国家及地方的产业政策。并且本项目产品及工艺不属于《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)中所列项目，因此，属于允许用地项目类。

2、项目建设与地方规划相容性

本项目位于昆山市周市镇万安路376号，项目所用的为自有的标准厂房，不进行厂房建设。本项目符合国家和地方的产业政策，因政府划拨资产，有房产证，随着区域规划调整，该区域规划用途已调整为非工业用地，但土地用途根据规划调整的具体实施尚有个过程为避免厂房的闲置尔浪费土地资源特向政府申请同意对该厂房进行出租、生产（证明见附件）。

3、项目产品、生产工艺与产业政策相容性

经查实，本项目产品、设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本) 》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011 年本) >有关条款的规定》（发展改革委令2013第21号）鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013修订）》（苏政办39发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）鼓励类、限制类和淘汰类所规定的内容；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类之列，为允许类。故该项目符合国家及地方的产业政策。根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012 年修订稿）、《太湖流域管理条例》[国务院令第604 号（2011年11月1日实施）]，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，但不属于其三级保护区禁止及限制行为，符合太湖水域相关条例规定。根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在生态红线区以及管控区及二级管控区范围内。此外，本项目不属于国家《限制用地项目目录(2012 年本)》、《禁止用地项目目录(2012 年本)》(国土资发[2012]98号文附件)、《江苏限制、禁止用地项目目录（2013年本）》。因此，属于允许用地项目类。

因此，项目符合国家和地方的产业政策规定，与产业政策相容。

4、项目周边环境现状

本项目拟建于昆山市周市镇万安路376号。项目周边环境状况：项目基地东侧为昆山志鑫环保设备有限公司；南侧为万安路，以南为昆山通达五金塑胶有限公司；西侧为昆山威创自动化科技有限公司；北侧为鱼塘。。

5、环境现状基本符合功能区划

（1）大气环境质量现状

据监测值表明，评价区域大气监测点指标均小于质量标准，说明项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，评价区域内的环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状

据监测值表明，纳污水体太仓塘氨氮和总磷均有超标，其他各项监测指标在各监测断面均达标，太仓塘已经不能满足功能规划要求。待区域各污水处理厂及污水收集管网建成，生活污水经污水厂集中处理后，区域水体将有所改善。

（3）声环境现状

根据监测结果，各测点昼间噪声监测值均≤65dB（昼间），说明评价区域内声环境现状可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量较好。

6、项目各种污染物达标排放及对周围的影响

（1）废气

本项目废气预测结果表明：本项目产生的非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、VOCs对周围环境影响不大。经大气环境防护距离计算模式软件计算，有组织以及无组织污染源在项目厂界范围内无超标点，对周边大气环境影响较小。

（2）废水

本次项目营运后，生活废水量为240t/a，生活废水通过市政管网纳入昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂处理。产生项目的污水处理后达标排放，对纳污水体影响不大。

（3）噪声

本项目各噪声源设备均设置在厂房内或室内，项目在选购设备时尽量选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理布置设备，对高噪声设备采取减震、消声和隔声措施，以降低设备噪声对周围环境的影响。

经采取以上措施后，本项目生产过程各设备噪声排放均在允许范围内。项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

（4）固废

本项目所产生的固废包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾。所有固体废物都按照相应环保要求处理处置，能够实现资源化、无害化和减量化，固体废物零排放。对周围环境不产生影响，也不会造成二次污染。

7、建设项目三本帐

项目污染物产生、削减、排放“三本帐”见下表5.1-1。

表5.1-1  项目污染物排放“三本帐” （单位：t/a）

| 类别 | 污染因子 | 原项目实际排放量(t/a) | 本项目 |  |  | “以新带老”削减量(t/a) | 扩建后全厂排放量(t/a) | 扩建前后全厂变化量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 1200 | 240 | 0 | 240 | 0 | 1440 | +240 |
|  | COD | 0.48 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | 0.576 | +0.096 |
|  | SS | 0.3 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.36 | +0.06 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0432 | +0.0072 |
|  | TP | 0.0036 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00432 | +0.00072 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0.495 | 6.129 | 6.06771‬ | 0.06129 | 6.06771 | 0.55629 | 0.06129 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | +0.0108 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.00018 | 0.001782‬ | 0.000018 | 0 | 0.000018 | +0.000018 |
|  | 氯化氢 | 0 | 0.00009 | 0.000081‬ | 0.000009 | 0 | 0.000009 | +0.000009 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0.186 | 0.471 | 0 | 0.471 | 0 | 0.657 | +0.471 |
|  | VOCs | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0972‬ | 0.022 | -0.108 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.039 | 0.01213 | 0.02687 | 0 | 0.02687 | +0.02687 |
|  | 氯化氢 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00001 | +0.00001 |
| 固废 | 金属边角料、屑、钢丸 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 塑料边角料 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废焊丝 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 雕刻粉（陶瓷粉） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 陶瓷泥 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铁泥 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废切削液（含陶瓷泥） | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废切削液桶、漆桶 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废刷子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、项目采用的设备与选用的工艺符合清洁生产

项目采用国内成熟工艺，自动化程度高。原辅材料及能源利用率高。生产过程管理严格，末端治理有效，污染物能够达到排放要求，本项目清洁水平较高。

9、“三同时”要求

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

5.2环评报告表批复要求（苏行审环评[2020]40634号）及落实情况

表5.2-1 苏行审环评[2020]40634号批文执行情况表

| 序号 | 审批意见 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同意你单位按申报内容建设，未经环保行政主管部门同意，不得擅自延伸污染作业，不得有生产废水外排 | 本项目按申报内容建设未进行延伸污染作业，没有生产废水外排。 |
| 2 | 生活污水排入市政污水管网 | 本项目生活污水排入市政污水管网 |
| 3 | 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准 | 本项目废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准；以新带老刷漆废气执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/404-2014） |
| 4 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝。 | 该项目昼间、夜间噪声，经检测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，白天≤65分贝，夜间≤65。 |
| 5 | 固体废弃物必须妥善处置或利用，不得排放。危险废物必须委托具备危险废物处理经营许可证的单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。 | 生产过程中一般工业固废由物资回收单位处置处理；危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运。 |
| 6 | 该项目环境影响报告表所提各项环保措施应及时开展安全风险辨识，严格执行环境保护和安全生产“三同时”制度。 | 符合批复要求。 |
| 7 | 建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。 | -- |

六、验收评价标准

根据《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表》及《关于对明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市行政审批局，苏行审环评[2020]40634号，2020年05月08日）确定本次竣工验收评价标准如下：

6.1 废气排放标准

具体标准见表6.1-1。

表6.2-1废气排放标准

| 执行标准 | 污染物指标 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒m | 二级 | 监控点 | mg/m3 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 4.0 |  | 4.0 |
|  | 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 |  | 0.2 |
| 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/404-2014） | VOCs | 80 | 15 | 2.0 |  | 2.0 |

6.3 噪声评价标准

具体标准见表6.3-1。

表6.3-1  厂界噪声排放标准限值

| 标准 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类 | 65 | 55 |

6.4 固体废物评价标准

企业一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物储存场所严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（2013 年修正）及 2013 年修改单（公告 2013 第 36 号）标准。

七、验收监测结果及分析

7.1验收监测点位

本项目废气监测点位示意图见图7.1-1

（2020.06.28监测时间段主导风向为东南风、2020.06.28监测时间段主导风向为东南风）

废气监测点位：

图7.1-1 本项目废气监测点位示意图

本项目噪声监测点位示意图见图7.1-2

厂界噪声示意图

图7.1-2 本项目噪声监测点位示意图

7.2验收内容

本项目验收内容包括环评批复内容验收，建设工程内容验收，三同时环保设施验收，环保管理要求验收。根据《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表》和现场踏勘、资料查阅、确定本次验收监测内容，详见表7.2-1~7.2-3。

表7.2-1 废气验收监测内容

| 监测类别 | 监测点位名称及编号 | 治理方式 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 5#废气排口（Q1） | 布袋除尘 | 颗粒物 | 监测两天，每天监测4次 |
|  | 5#废气排口（Q1） | 活性炭（棉）+过滤棉 | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 挥发性有机物（VOCs） |  |
| 无组织 | 厂界上风向参照点（G1） | 加强通风 | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 挥发性有机物（VOCs） |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |
|  | 厂界下风向监控点 （G2、G3、G4） | 加强通风 | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 挥发性有机物（VOCs） |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |

表7.2-2 噪声验收监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1米▲N1 | 连续等效(A)声级 | 监测两天，每天昼间、夜间 噪声监测2次 |
| 厂界南侧外1米▲N2 |  |  |
| 厂界西侧外1米▲N3 |  |  |
| 厂界北侧外1米▲N4 |  |  |

7.3污染物达标排放监测结果

7.3.1生产工况

验收监测期间(2020年06月28日至29日)该公司正常生产，各项环保治理设施均运转正常，本项目年增产凹版制版全制动研磨机30台、凹印制版全自动抛光机30台、陶瓷网纹辊10000支，监测期间生产情况见表7.3-1。

表7.3-1  生产工况汇总表

| 监测 日期 | 主要产品 名称 | 主要产品日生产量 | 年工作 时间 （天×小时） | 环评日产量 | 环评申报量 | 运行负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.06.28 | 凹版制版全制动研磨机 | 0.09台 | 300×24 | 0.1台 | 30台/年 | 90% |
|  | 凹印制版全自动抛光机 | 0.08台 |  | 0.1台 | 30台/年 | 80% |
|  | 陶瓷网纹辊 | 32支 |  | 33.3支 | 10000支 | 96% |
| 2020.06.29 | 凹版制版全制动研磨机 | 0.08台 | 300×24 | 0.1台 | 30台/年 | 80% |
|  | 凹印制版全自动抛光机 | 0.08台 |  | 0.1台 | 30台/年 | 80% |
|  | 陶瓷网纹辊 | 31支 |  | 33.3支 | 10000支 | 93% |

7.3.2废气

2020年6月28日和2020年6月29日，苏州昆环检测技术有限公司对本项目有组织废气进行监测，具体废气监测结果见表7.3-2~7.3-15。

表7.3-2有组织排放废气（5#废气排口（Q1））监测结果表

单位：排放浓度（mg/m3）；排放速率（kg/h）

| 污染源名称 |  | 5#废气排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2020-06-28 |  |  | 大气压（kPa） |  | 100.6 |  |  |  |
| 温度（℃） |  | 28.6 |  |  | 湿度（%） |  | 51 |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  | 0.283 |  |  | 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  | 88 |  |  | 净化设施 |  | 布袋除尘 |  |  |  |
| 污染源参数 |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 |  | 第4次 |  | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  | 418 | 435 |  | 468 |  | 456 |  | 444 |  |
| 静压（kPa） |  | 0.49 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 烟温（℃） |  | 28 | 29 |  | 29 |  | 28 |  | 28 |  |
| 含湿量（%） |  | 2.4 | 2.5 |  | 2.6 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 流速（m/s） |  | 21.8 | 22.2 |  | 23.1 |  | 22.7 |  | 22.4 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 22190 | 22619 |  | 23469 |  | 23144 |  | 22856 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 19603 | 19957 |  | 20693 |  | 20440 |  | 20173 |  |
| 监测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 第4次 |  | 均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度 | 1.3 | 1.5 | 2.1 |  | 1.8 |  | 1.7 |  | 120 |
|  | 排放速率 | 0.025 | 0.030 | 0.043 |  | 0.037 |  | 0.034 |  | 3.5 |
| 执行 标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-3有组织排放废气（5#废气排口（Q1））监测结果表

单位：排放浓度（mg/m3）；排放速率（kg/h）

| 污染源名称 |  | 5#废气排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2020-06-29 |  |  | 大气压（kPa） |  | 100.5 |  |  |  |
| 温度（℃） |  | 28.6 |  |  | 湿度（%） |  | 68 |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  | 0.283 |  |  | 排气筒高度（m） |  | 15 |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  | 88 |  |  | 净化设施 |  | 布袋除尘 |  |  |  |
| 污染源参数 |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 |  | 第4次 |  | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  | 405 | 421 |  | 454 |  | 441 |  | 430 |  |
| 静压（kPa） |  | 0.41 | 0.42 |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 0.42 |  |
| 烟温（℃） |  | 28 | 28 |  | 29 |  | 29 |  | 28 |  |
| 含湿量（%） |  | 2.5 | 2.4 |  | 2.6 |  | 2.4 |  | 2.5 |  |
| 流速（m/s） |  | 21.4 | 21.9 |  | 22.7 |  | 22.4 |  | 22.1 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 21783 | 22258 |  | 23095 |  | 22776 |  | 22478 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 19274 | 19669 |  | 20395 |  | 20147 |  | 19871 |  |
| 监测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 第4次 |  | 均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 120 |
|  | 排放速率 | 0.023 | 0.028 | 0.035 |  | 0.030 |  | 0.028 |  | 3.5 |
| 执行 标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-4有组织排放废气（4#废气排口（Q2））监测结果表

单位：排放浓度（mg/m3）；排放速率（kg/h）

| 污染源名称 |  |  | 4#废气排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2020-06-28 |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  | 100.3 |  |  |
| 温度（℃） |  |  | 28.6 |  |  |  | 湿度（%） |  |  | 51 |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  | 0.83 |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  | 88 |  |  |  | 净化设施 |  |  | 活性炭 |  |  |
| 污染源参数 |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  | 第4次 | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  |  | 46 |  | 48 |  | 52 |  |  | 50 | 49 |  |
| 静压（kPa） |  |  | 0.00 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |
| 烟温（℃） |  |  | 33 |  | 34 |  | 34 |  |  | 34 | 34 |  |
| 含湿量（%） |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.6 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 流速（m/s） |  |  | 7.3 |  | 7.5 |  | 7.7 |  |  | 7.6 | 7.5 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  | 3302 |  | 3373 |  | 3500 |  |  | 3451 | 3406 |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  | 2852 |  | 2909 |  | 3017 |  |  | 2980 | 2940 |  |
| 监测项目 |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 |  | 均值 |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 |  | 2.26 |  | 2.06 |  | 2.34 | 2.30 |  | 2.24 | 120 |
|  | 排放速率 | kg/h |  | 6.46×10-3 |  | 5.99×10-3 |  | 7.06×10-3 | 6.85×10-3 |  | 6.59×10-3 | 4.0 |
| 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 |  | 1.54 |  | 1.80 |  | 1.65 | 1.84 |  | 1.71 | 100 |
|  | 排放速率 | kg/h |  | 4.39×10-3 |  | 5.24×10-3 |  | 4.98×10-3 | 5.48×10-3 |  | 5.03×10-3 | 0.26 |
| 挥发性有机物（VOCs） | 排放浓度 | mg/m3 |  | 0.401 |  | 0.227 |  | 0.294 | 0.182 |  | 0.276 | 80 |
|  | 排放速率 | kg/h |  | 1.14×10-3 |  | 6.60×10-4 |  | 8.87×10-4 | 5.42×10-4 |  | 8.11×10-4 | 2.0 |
| 执行标准 | 非甲烷总烃、氯化氢：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 挥发性有机物（VOCs）：天津《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、非甲烷总烃以甲烷计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-5有组织排放废气（4#废气排口（Q2））监测结果表

单位：排放浓度（mg/m3）；排放速率（kg/h）

| 污染源名称 |  |  | 4#废气排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2020-06-29 |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  | 100.6 |  |  |
| 温度（℃） |  |  | 28.9 |  |  |  | 湿度（%） |  |  | 68 |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  | 0.83 |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  | 88 |  |  |  | 净化设施 |  |  | 活性炭 |  |  |
| 污染源参数 |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  | 第4次 | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  |  | 49 |  | 51 |  | 55 |  |  | 53 | 52 |  |
| 静压（kPa） |  |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |
| 烟温（℃） |  |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  |  | 32 | 33 |  |
| 含湿量（%） |  |  | 2.3 |  | 2.4 |  | 2.5 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |
| 流速（m/s） |  |  | 7.5 |  | 7.7 |  | 8.0 |  |  | 7.9 | 7.8 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  | 3393 |  | 3476 |  | 3607 |  |  | 3557 | 3508 |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  | 2941 |  | 3009 |  | 3121 |  |  | 3083 | 3038 |  |
| 监测项目 |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 |  | 均值 |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 |  | 2.22 |  | 2.10 |  | 2.08 | 2.17 |  | 2.14 | 120 |
|  | 排放速率 | kg/h |  | 6.53×10-3 |  | 6.32×10-3 |  | 6.49×10-3 | 6.69×10-3 |  | 6.50×10-3 | 4.0 |
| 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 |  | 1.71 |  | 1.64 |  | 2.19 | 1.38 |  | 1.73 | 100 |
|  | 排放速率 | kg/h |  | 5.03×10-3 |  | 4.93×10-3 |  | 6.83×10-3 | 4.25×10-3 |  | 5.26×10-3 | 0.26 |
| 挥发性有机物（VOCs） | 排放浓度 | mg/m3 |  | 0.148 |  | 0.115 |  | 0.214 | 0.215 |  | 0.173 | 80 |
|  | 排放速率 | kg/h |  | 4.35×10-4 |  | 3.46×10-4 |  | 6.68×10-4 | 6.63×10-4 |  | 5.26×10-4 | 2.0 |
| 执行标准 | 非甲烷总烃、氯化氢：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 挥发性有机物（VOCs）：天津《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、非甲烷总烃以甲烷计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年06月28日至29日，苏州昆环检测技术有限公司对本项目无组织废气进行监测，具体废气监测结果见表7.3-6、7.3-7。

表7.3-6监测期间气象参数

| 监测日期 |  | 2020-06-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气/风向 |  | 阴/东南风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  | 第四次 |  |
| 气温（℃） |  | 24.2~24.5 |  | 24.9~25.2 |  |  | 26.1~26.7 |  |  | 26.7~27.1 |  |
| 湿度（%） |  | 60~61 |  | 58 |  |  | 55~56 |  |  | 51~52 |  |
| 气压（kPa） |  | 101.3 |  | 101.1~101.2 |  |  | 100.9~101.1 |  |  | 100.8~100.9 |  |
| 风速（m/s） |  | 1.5~1.6 |  | 1.5 |  |  | 1.5~1.6 |  |  | 1.5~1.6 |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 | 上风向G1 |  | 下风向G2 | 下风向G3 |  | 下风向G4 | 最大值 |  | 浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 第一次 | 0.47 |  | 0.59 | 0.50 |  | 0.50 | / |  | 4.0 |
|  |  | 第二次 | 0.47 |  | 0.53 | 0.67 |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.42 |  | 0.60 | 0.66 |  | 0.69 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.41 |  | 0.51 | 0.60 |  | 0.51 |  |  |  |
|  |  | 小时均值 | 0.44 |  | 0.56 | 0.61 |  | 0.59 | 0.61 |  |  |
| 氯化物 | mg/m3 | 第一次 | 0.021 |  | 0.037 | 0.034 |  | 0.035 | 0.044 |  | 0.20 |
|  |  | 第二次 | 0.023 |  | 0.044 | 0.030 |  | 0.031 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.025 |  | 0.036 | 0.038 |  | 0.030 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.026 |  | 0.037 | 0.036 |  | 0.034 |  |  |  |
| 挥发性有机物（VOCs） | mg/m3 | 第一次 | 0.033 |  | 0.083 | 0.102 |  | 0.102 | 0.174 |  | 2.0 |
|  |  | 第二次 | 0.042 |  | 0.078 | 0.135 |  | 0.161 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.044 |  | 0.086 | 0.087 |  | 0.077 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.053 |  | 0.082 | 0.082 |  | 0.174 |  |  |  |
| 颗粒物 | mg/m3 | 第一次 | 0.105 |  | 0.117 | 0.140 |  | 0.155 | 0.165 |  | 1.0 |
|  |  | 第二次 | 0.108 |  | 0.120 | 0.145 |  | 0.157 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.103 |  | 0.125 | 0.133 |  | 0.152 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.113 |  | 0.127 | 0.142 |  | 0.165 |  |  |  |
| 执行标准 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织 挥发性有机物（VOCs）：天津《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 1、非甲烷总烃以甲烷计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-7监测期间气象参数

| 监测日期 |  | 2020-06-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气/风向 |  | 阴/东南风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  | 第四次 |  |
| 气温（℃） |  | 22.3~22.6 |  | 23.2~23.4 |  |  | 23.8~24.2 |  |  | 24.5~24.8 |  |
| 湿度（%） |  | 59 |  | 56~57 |  |  | 55~56 |  |  | 53~54 |  |
| 气压（kPa） |  | 101.2 |  | 101.1 |  |  | 100.9 |  |  | 100.7 |  |
| 风速（m/s） |  | 1.7 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.5~1.6 |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 | 上风向G1 |  | 下风向G2 | 下风向G3 |  | 下风向G4 | 最大值 |  | 浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 第一次 | 0.46 |  | 0.52 | 0.58 |  | 0.57 | / |  | 4.0 |
|  |  | 第二次 | 0.43 |  | 0.55 | 0.53 |  | 0.61 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.41 |  | 0.52 | 0.58 |  | 0.66 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.43 |  | 0.62 | 0.62 |  | 0.53 |  |  |  |
|  |  | 小时均值 | 0.43 |  | 0.55 | 0.58 |  | 0.59 | 0.59 |  |  |
| 氯化物 | mg/m3 | 第一次 | 0.024 |  | 0.026 | 0.042 |  | 0.035 | 0.045 |  | 0.20 |
|  |  | 第二次 | 0.022 |  | 0.045 | 0.035 |  | 0.026 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.024 |  | 0.027 | 0.043 |  | 0.039 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.023 |  | 0.043 | 0.040 |  | 0.024 |  |  |  |
| 挥发性有机物（VOCs） | mg/m3 | 第一次 | 0.023 |  | 0.046 | 0.025 |  | 0.027 | 0.60 |  | 2.0 |
|  |  | 第二次 | 0.023 |  | 0.039 | 0.060 |  | 0.039 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.025 |  | 0.056 | 0.031 |  | 0.046 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.024 |  | 0.032 | 0.030 |  | 0.038 |  |  |  |
| 颗粒物 | mg/m3 | 第一次 | 0.112 |  | 0.123 | 0.148 |  | 0.160 | 0.160 |  | 1.0 |
|  |  | 第二次 | 0.115 |  | 0.128 | 0.143 |  | 0.158 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.102 |  | 0.120 | 0.137 |  | 0.150 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.107 |  | 0.118 | 0.135 |  | 0.153 |  |  |  |
| 执行标准 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织 挥发性有机物（VOCs）：天津《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 1、非甲烷总烃以甲烷计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目5#排气筒两日排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准的限值要求；4#排气筒非甲烷总烃、氯化氢两日排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放标准的限值要求；VOCs浓度达到天津《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5排放标准的限值要求。厂界无组织废气排放中挥发性有机物（VOCs）执行：天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准；其他执行：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织排放标准的限值要求。

7.3.4噪声

2020年06月28日至30日，苏州昆环检测技术有限公司对本项目高噪声设备正常运行时产生的噪声进行监测，具体监测结果见表7.3-8。

表7.3-8 噪声监测结果

| 现场情况简述： | 监测日期 |  |  | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 所属 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-06-28 | 昼间 | 10:30~11:00 | 阴 | 东南风 | 1.7 | 3类 |
|  |  | 夜间 | 22:03~22:30 |  |  | 1.8 |  |
|  | 2020-06-29至2020-06-30 | 昼间 | 14:30~15:00 | 阴 | 东南风 | 1.6 | 3类 |
|  |  | 夜间 | 次日00:35~01:00 |  |  | 1.9 |  |

| 监 测 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 编号 | 测点位置 | 主要 噪声源 | 主要噪声源运转状态 |  | 测点距声源距离(m) | 等效声级dB(A) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 2020-06-28 |  | 2020-06-29至2020-06-30 |  |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 东厂界外1米 | 空压机 | 开3停0 | 开3停0 | 5 | 62.9 | 54.0 | 62.9 | 54.1 | 3类 |
|  |  | 风机 | 开1停0 | 开1停0 |  |  |  |  |  |  |
| N2 | 南厂界外1米 | / | / | / | / | 56.4 | 47.2 | 57.1 | 47.9 |  |
| N3 | 西厂界外1米 | 空压机 | 开3停0 | 开3停0 | 1 | 60.4 | 51.3 | 60.0 | 52.1 |  |
| N4 | 北厂界外1米 | / | / | / | / | 53.9 | 44.2 | 53.5 | 44.3 |  |
| 标准限值 |  |  |  |  | 3类 | ≤65 | ≤55 | ≤65 | ≤55 | / |
| 执行标准 |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |  |  |  |

以上验收监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北昼间、夜间环境噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的限值要求。

八、质量保证措施和监测分析方法

8.1监测分析方法

本项目废气、噪声监测分析方法见表8.1-1。

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 项目 | 监测分析方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |
|  | 挥发性有机物（VOCs） | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |
| 废气 （无组织） | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |
|  | 挥发性有机物（VOCs） | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声（昼间/夜间） | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

8.2监测分析过程中的质量保证和质量控制

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及环境监测技术规范执行。

检测过程严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。验收监测负责人持证上岗；监测人员经过考核并持有合格证书。样品的采集、运输、保存和分析按国家环保总局环境监测技术规范以及苏州昆环检测技术有限公司编制的质量体系文件的相关要求进行。所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场检测仪器使用前均经过校准；检测数据实行三级审核

8.3水监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收过程中废水检测的质量，监测布点、监测频次、监测要求按照《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测【2006】60号）的要求执行，样品采集过程中采集10%平行样，测定时加测10%的平行样

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

有组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)中有关规定执行。

无组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的 30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。

8.5噪声监测

厂界噪声监测期间2020年06月28日天气阴，昼间风速为1.7米/秒，夜间风速1.8米/秒；2020年06月29~30日天气阴，昼间风速为1.6米/秒，夜间风速为1.9米/秒。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）所要求的气候条件(风速小于5.0米/秒)。

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB测量结果有效。

8.6固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收不涉及。

九、 环境管理检查

9.1环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。该建设项目委托内蒙古天皓环境评价有限责任公司编制了《明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目环境影响报告表》，并于2020年5月8日通过苏州市行政审批局审批（审批文号为苏行审环评[2020]40634号）。

9.2环保机构的设置及环境管理规章制度

9.2.1建设项目环境保护管理机构

明人自动化科技（昆山）有限公司成立了以法人为第一责任人的环境管理机构，负责各方面的环境保护管理工作，并设定专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

9.2.2建立环境管理制度

明人自动化科技（昆山）有限公司制定了相关的环保管理制度和岗位职责，并采取相应措施以促进环境保护工作。

9.3环保设施运行检查，维护情况

该建设项目制定了环保设备日常运行管理及维修保养制度，确保环保设施的正常维护。

9.4固体废物处置情况

全厂固废中金属边角料、屑、钢丸、塑料边角料、废焊丝、雕刻粉（陶瓷粉）、陶瓷泥、铁泥集中收集后由苏州诚恒再生资源回收有限公司；废切削液（含陶瓷泥）、废切削液桶、漆桶、漆渣、废活性炭（棉）、废刷子委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司处置；生活垃圾由周市镇环卫所统一处理。

雕刻粉（陶瓷粉）、陶瓷泥、铁泥、废切削液（含陶瓷泥）在环境影响登记表（备案号：202032058300002811）中体现出来

9.5厂区环境绿化情况

明人自动化科技（昆山）有限公司依托厂区绿化。

十、结论与建议

10.1验收监测期间工况

2020年06月28日至29日，验收监测期间，该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态，监测期间两日生产负荷大于设计生产能力的75%。

10.2废水验收监测结论

监测结果表明：验收监测期间，本项目废水经自行处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准后接入市政污水管网，排入昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂集中处理。

10.3废气验收监测结论

监测结果表明：验收监测期间，本项目5#排气筒两日排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准的限值要求；4#排气筒非甲烷总烃、氯化氢两日排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放标准的限值要求；VOCs浓度达到天津《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5排放标准的限值要求。厂界无组织废气排放中挥发性有机物（VOCs）执行：天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准；其他执行：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织排放标准的限值要求。

10.4噪声验收监测结论

监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西北昼间、夜间环境噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的限值要求。

10.5与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照情况

本项目对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条“建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”所列的九条不得通过情形，列表见表10.5-1：

表10.5-1与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照表

| 不符合验收合格意见的情形 | 项目执行情况 |
| --- | --- |
| （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 本项目已按要求落实。 |
| （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 本项目污染物排放均达到批复标准的限值要求。 |
| （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 |
| （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 本项目建设过程中未造成重大环境污染。 |
| （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 本项目暂未纳入排污许可管理。 |
| （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 本项目按照环评及批复要求建设，未分期建设。 |
| （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 本项目未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。 |
| （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 本验收报告基础资料来源于环评及客户提供的其他资料；不存在数据明显不实，内容存在重大缺失、遗漏情况；根据监测当日生产工况及监测数据得出监测结论。 |
| （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 本项目不涉及。 |

综上：本项目不存在上述九条验收意见不得通过情形。

10.6总结论

明人自动化科技（昆山）有限公司扩建项目执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，废气以及厂界噪声排放均达相应排放标准，项目建设达到环保要求。

根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。

建议和要求：

加强管理，强化企业职工自身的环保意识；

加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放。