兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目

（第一阶段验收：年加工金属零部件150吨）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：     兆速金属制品（昆山）有限公司

编制单位：     兆速金属制品（昆山）有限公司

2023年07月

建设单位法人代表：侍金成

编制单位法人代表：侍金成

项目负责人：陈淼

填表人：

建设单位/编制单位：兆速金属制品（昆山）有限公司

电话：18662553349

传真：/

邮编：215300

地址：昆山市千灯镇石浦淞南东路299号

目录

一、验收项目概况	1

二、验收依据	3

2.1相关法律、法规、规章和规范	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	4

三、建设项目工程概况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 工程建设内容	9

3.3 主要生产设备表	11

3.4 主要原辅材料	12

3.5 生产工艺	13

3.6 项目变动情况	15

四、主要污染源及治理措施	18

4.1 废水排放及治理措施	18

4.2 废气排放及治理措施	18

4.3 噪声产生及治理措施	20

4.4 固体废物产生及治理措施	20

4.5其他环保设施	21

4.6环保设施投资	21

4.7 环境保护“三同时”落实情况	22

五、环评结论和环评批复要求	24

5.1 环评主要结论	24

5.2环评报告表批复要求（苏行审环评[2020]40716号）及落实情况	26

六、验收评价标准	30

6.1 废水排放标准	30

6.2 废气排放标准	30

6.3 噪声评价标准	31

6.4 固体废物评价标准	31

七、验收监测结果及分析	32

7.1验收监测点位	32

7.2验收内容	32

7.3污染物达标排放监测结果	33

八、质量保证措施和监测分析方法	46

8.1监测分析方法	46

8.2监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

8.3废水监测分析过程中的质量保证和质量控制	47

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	47

8.5噪声监测	47

8.6固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制	47

九、 环境管理检查	48

9.1环保审批手续及“三同时”执行情况	48

9.2环保机构的设置及环境管理规章制度	48

9.3环保设施运行检查，维护情况	48

9.4固体废物处置情况	48

9.5厂区环境绿化情况	48

十、结论与改进	49

10.1验收监测期间工况	49

10.2废水验收监测结论	49

10.3废气验收监测结论	49

10.4噪声验收监测结论	49

10.5与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照情况	49

10.6总结论	51

- 一、验收项目概况

项目名称：兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目（第一阶段验收：年加工金属零部件150吨）

建设单位：兆速金属制品（昆山）有限公司

行业类别：C3399其他未列明金属制品制造

建设性质：新建

建设地点：昆山市千灯镇石浦淞南东路299号

投资总额：第一阶段实际总投资600万元，环保投资100万元，环保投资占比16.67%。

项目基本情况见表1-1。

表1-1  项目基本情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目由来 | 兆速金属制品（昆山）有限公司从事钣金件的加工、销售；工业设备、仓储设备、机电设备、办公设备的销售；货物和技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目位于昆山市千灯镇石浦淞南东路299号，企业购置加工、喷砂、清洗、脱脂硅烷线、喷塑等设备进行金属零部件表面处理新建项目，建成后年加工金属零部件200吨。 企业实际实行分阶段建设生产，现阶段设备仍在陆续购进中，本次为第一阶段验收：年加工金属零部件150吨。 |
| 2 | 环评 | 2020年04月，河南慧之扬环保科技有限公司编制完成《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目》环境影响报告表 |
| 3 | 环评批复 | 兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目于2020年06月04日取得环评批复（苏行审环评[2020]40716号）。 |
| 4 | 建设周期 | 项目于2020年08月开工建设，2023年03月部分设备开始调试。 |
| 5 | 验收工作 过程 | 兆速金属制品（昆山）有限公司在建设项目经调试后，于2023年03月着手建设项目的竣工环境保护验收工作。据此，于2023年03月编制了验收监测方案，并委托苏州昆环检测技术有限公司进行验收监测。 苏州昆环检测技术有限公司于2023年03月15日至16日对《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目验收监测方案》中所列监测内容进行了监测。2023年03月30日，苏州昆环检测技术有限公司出具《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目检测报告》（报告编号：KHT23-Y13009、KHT23-Y13009-1）。 2023年07月在现场考察及对比验收监测数据的基础上，形成了《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目》竣工环境保护验收监测报告。 |

- 二、验收依据

2.1相关法律、法规、规章和规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月起实施）；

(2)《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年07月16日中华人民共和国国务院令第682号修订）；

(3) 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年9月）；

(4) 《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

(5)《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；

(6)《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

(7)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号）；

(8)《中华人民共和国水污染防治法》中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修订通过，2018年1月1日起施行；

(9)《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29 日修订通过，自2016年1月1日起施行；

(10)《中华人民共和国噪声污染防治法》，由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2021年12月24日通过，2022年6月5日起施行；

(11)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

(1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环境部，公告2018年第9号）；

2.3项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

(1)《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目》环境影响报告表（河南慧之扬环保科技有限公司，2020年04月）；

(2)关于对《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目》环境影响报告表的审批意见（苏州市行政审批局，苏行审环评[2020]40716号，2020年06月04日）；

(3)苏州昆环检测技术有限公司出具《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目检测报告》（报告编号：KHT23-Y13009、KHT23-Y13009-1）；

(4)兆速金属制品（昆山）有限公司提供其他材料；

三、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于昆山千灯镇石浦淞南东路299号，租用昆山易快随特机电设备有限公司现有厂房进行生产，总租赁面积为1800m2。项目东侧为昆山恒凌汽车模具有限公司，南侧为海牙湾仓储中心，西侧为辰运机密有限公司、北侧为淞南东路，过路为神创博瑞新材料有限公司。项目周边300米范围内无风景名胜区、文物保护单位等环境敏感目标。

项目地理位置图见附图1，项目周围概况图见附图2，项目平面布置图见附图3。

本项目

附图2  项目地区镇规划图

附图2  项目周边环境图

附图3 项目厂区平面布置图

3.2 工程建设内容

具体建设内容见表3.2-1。

表3.2-1项目建设内容

| 名称 |  | 环评报告表及批复建设内容 | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产规模及产品方案 |  | 年加工金属零部件200吨 | 第一阶段验收：年加工金属零部件150吨 | 无变化 |
| 项目总投资 |  | 项目投资200万元，环保投资50万元，环保投资占比20% | 第一阶段实际总投资600万元，环保投资100万元，环保投资占比16.67% | 环评投资预计较少 |
| 定员与生产制度 |  | 项目员工人数45人，两班制，8小时/班，年工作天数300天 | 第一阶段验收：员工人数30人，1班制，8小时/班，年工作天数300天 | 无变化 |
| 主体工程 | 生产车间 | - 1400m2 | - 1400m2 | 无变化 |
|  | 原料、成品暂存区 | - 100m2 | - 100m2 | 无变化 |
| 公用工程 | 办公区 | 50m2 | 50m2 | 无变化 |
|  | 给水 | 由市政供水管网供自来水，1440t/a | 由市政供水管网供自来水，第一阶段验收945t/a | 无变化 |
|  | 排水 | 生活废水1080t/a 生产废水120t/a | 生活废水720t/a 生产废水58.8t/a | 无变化 |
|  | 供电 | 10万度 | 第一阶段验收7万度 | 无变化 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水通过1套污水处理设施处理（收集--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水接管至昆山方元水处理有限公司处理，压滤污泥作为危废处理 | 生产废水通过1套污水处理设施处理（收集--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水接管至昆山方元水处理有限公司处理，压滤污泥作为危废处理 | 无变化 |
|  |  | 生活废水通过市政管网接管至昆山方元水处理有限公司，处理达标后排入吴淞江 | 生活废水通过市政管网接管至昆山方元水处理有限公司，处理达标后排入吴淞江 | 无变化 |
|  | 废气处理 | 焊接颗粒物经车间通风无组织排放 | 焊接颗粒物经车间通风无组织排放 | 无变化 |
|  |  | 人工打磨废气颗粒物较大的经重力沉降收集为一般固废，颗粒较小经车间通风无组织排放 | 人工打磨废气颗粒物较大的经重力沉降收集为一般固废，颗粒较小经车间通风无组织排放 | 无变化 |
|  |  | 喷砂废气金属颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（1#） | 喷砂废气金属颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（1#） | 无变化 |
|  |  | 自动喷粉塑粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过2根15米排气筒排放（2#、3#） | 自动喷粉塑粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过1根15米排气筒排放（3#） | 分阶段验收，1条喷粉线暂未建设 |
|  |  | 手动喷粉塑粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（4#） | 手动喷粉塑粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后，合并至15米3#排气筒排放 | 废气处理设施未变化，排放口合并 |
|  |  | 固化废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，设备密闭收集，通过除尘+活性炭处理设备处理后通过15米排气筒排放（5#） | 固化废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，设备密闭收集，通过除尘+活性炭处理设备处理后通过15米排气筒排放（5#） | 无变化 |
|  | 噪声处理 | 采取减振、隔声、距离衰减等措施 | 采取减振、隔声、距离衰减等措施 | 无变化 |
|  | 一般工业固废处理 | 一般工业固废暂存，约10m2 | 一般工业固废暂存，约10m2 | 无变化 |
|  | 危险固废处理 | 危废暂存，约15m2 | 危废暂存，约15m2 | 无变化 |

3.3 主要生产设备表

表3.3-1本项目主要设备一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 数量 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 环评 | - 本验收 |  |
| 1 | 切割机 | / | 2台 | 0 | 喷粉前加工处理 |
| 2 | 剪板机 | / | 2台 | 0 |  |
| - 3 | 折弯机 | / | 2台 | 0 |  |
| - 4 | 焊机 | / | 2台 | 2台 |  |
| - 5 | 手动气磨机 | / | 10台 | 10台 |  |
| - 6 | 喷砂房 | / | 1间 | 1间 | 喷砂处理 |
| - 7 | 吊抛机 | / | 1台 | 1台 |  |
| - 8 | 滚抛机 | / | 2台 | 1台 |  |
| - 9 | 旋风+布袋除尘处理设备（喷砂） | / | 1台 | 1台 | 1#15米排气筒 |
| - 10 | 超声波喷淋清洗设备 | L2000×W1200×H1500 | 3台 | 0 | 清洗 |
| - 11 | 脱脂硅烷处理线 | 非标 | 2条 | 1条 | 脱脂硅烷处理 |
| - 12 | 流水线喷房 | 非标 | 2条 | 1条 | 喷粉 |
| - 13 | 手动喷房 | / | 2台 | 2台 |  |
| - 14 | 旋风+布袋除尘处理设备（自动喷粉） | / | 2台 | 1台 | 2#、3#15米排气筒 |
| - 15 | 旋风+布袋除尘处理设备（手动喷粉） | / | 1台 | 1台 | 4#15米排气筒 |
| - 16 | 烘箱（固化加热机） |  | 2台 | 2台 | 固化 |
| - 17 | 固化烘道 | 非标 | 2条 | 1条 |  |
| - 18 | 除尘+2级活性炭处理设备 | / | 1台 | 1台 | 5#15米排气筒 |
| 19 | 悬挂输送链 | / | 2条 | 2条 | 辅助设备 |
| - 20 | 空压机 | / | 2台 | 2台 |  |
| - 21 | 行吊 | / | 2部 | 2部 |  |
| - 22 | 叉车 | / | 1辆 | 1辆 |  |
| - 23 | 立式搅拌器 | / | 2台 | 2台 | 水处理设备 |
| 24 | 清水回用泵 | Q=60m3/h | 1台 | 1台 |  |
| 25 | 污泥浓缩压滤机 | / | 1台 | 1台 |  |
| - 26 | 进泥和加药泵 | / | 1台 | 1台 |  |
| - 27 | 污泥浓缩机 | / | 1台 | 1台 |  |
| - 28 | 潜水泵 | / | 1台 | 1台 |  |

3.4 主要原辅材料

表3.4-1本项目原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 年用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评数量 | 本次验收数量 | 备注 |
| - 1 | 金属零部件（板材、方管） | 200吨 | 150吨 | 不锈钢 |
| - 2 | 无铅焊丝 | 200kg | 200kg | 铁、碳、锰、硅、铜等 |
| - 3 | 金刚砂 | 1.5吨 | 1.3吨 | 碳化硅 |
| - 4 | 清洗剂 | 5吨 | 0 | 脂肪醇聚氧乙烯醚3-10%、聚醚1-5%、九水偏硅酸钠1-6%、水 |
| - 5 | 脱脂剂 | 15吨 | 8吨 | 氢氧化钾25%，葡萄糖酸钠5%，非离子表面活性剂15%，其他55% |
| - 6 | 硅烷剂 | 15吨 | 8吨 | 氧化锆25%，水性硅烷：15%，水：45%，改性添加剂15% |
| - 7 | 塑粉 | 10吨 | 7吨 | 聚酯树脂40%、环氧树脂30、硫酸钡15%、钛粉5%、颜料10% |
| 8 | 混凝剂 | 1.2吨 | 0.5吨 | PAC |
| 9 | 助凝剂 | 300kg | 120kg | PAM |
| 10 | 硫酸亚铁 | 900kg | 400kg | FeSO4•7H2O |
| 11 | 破乳剂 | 1.8吨 | 0.8吨 | -- |
| 12 | 水处理活性炭 | 0.4吨 | 0.2吨 | 主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素 |

3.5 生产工艺

图3-1  生产工艺流程图

生产工艺流程说明：

剪板（暂未建设）：将外购的板材、方管人工检查原料尺寸，对需要剪板切割的材料在切割机或剪板机进行切割剪板（此过程产生边角料S1、噪声N）；

折弯（暂未建设）：将工件用折弯机进行折弯，变成需要的形状。（此过程会有噪声N）；

焊接：使用焊机将相关部件进行焊接（此过程产生焊接颗粒物（以颗粒物计）G1，噪声N）；

人工打磨：人工对焊接完成的工件边角部分使用气磨机进行打磨，使用较少（此过程产生沉降金属屑S2，少量金属粉尘G2、机械噪声N）；

喷砂：对工件进行喷砂处理，自动喷砂机速度为500-800mm/min；滚筒喷砂机转速为35-50转/分钟，时间为15-20分钟。气压为 0.2-0.4MPa，原料为150目玻璃砂，完工后的产品压缩空气吹扫（该过程会产生喷砂颗粒物G3、噪声N）。

清洗（暂未建设）：使用超声波喷淋清洗设备对工件进行喷淋清洗（该过程产生清洗废液W1、机械噪声N）；

脱脂硅烷：脱脂主要是去除零件表面的油脂成份，防止其影响到后续的表面处理，硅烷是基于带有有机硅烷功能团的聚合物，金属表面经过硅烷溶液清洗后，在干燥的过程中，相邻的氢氧根基团相互反应，在基材表面形成一层致密的、相互渗透，交联网状结构的膜。适用于室温下，本项目采取喷淋处理工艺，处理后用去自来水进行冲洗，项目喷淋过程中均为常温操作，未对脱脂硅烷溶液进行加热，根据脱脂硅烷剂理化性质，无有机废气产生（该过程产生脱脂硅烷废水W2、机械噪声N）

硅烷处理技术是一项新纳米级金属预处理技术，它不含任何有害金属，并为大范围的多金属基材提供优越的防腐性能。

硅烷处理剂是一种不含磷、氮、重金属的前处理化学品，特别适合于钢铁、锌和铝表面处理，不含有挥发性有机成分，能增强涂装的结合力，同时能提供良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能等价于铁系磷化活聚合物封闭剂。硅烷处理剂对环境友好，正逐步替代传统的铁系和锌系磷化产品，其处理工艺正逐步替代可适用产业的预处理工艺。硅烷处理剂处理后能和各种型号的涂料匹配，包括使用于高温环境的涂料。

表5-1 项目脱脂清洗线槽体数量规格情况一览表

| 名称 | 水槽规格 | 所加物质 | 单次容量（m3） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预脱脂槽 | 2m*1.5m*1.5m | 脱脂剂+清水 | 4 | 经废水治理设施处理达标后接入市政管网 |
| 主脱脂槽 | 3m*2m*1.5m | 脱脂剂+清水 | 6 |  |
| 水洗1 | 1m*2m*1.5m | 清水 | 2 |  |
| 水洗2 | 1m*2m*1.5m | 清水 | 2 |  |
| 硅烷槽 | 3m*2m*1.5m | 硅烷剂+清水 | 6 |  |
| 水洗3 | 1m*2m*1.5m | 清水 | 2 |  |

喷粉：原理为以接地的被涂物为阳极，涂料雾化器为阴极，接上负高压电，在两极间形成高压静电场的作用下沿着电力线方向吸向被涂物，放电后粘附在被涂物上，在被涂物的背面靠静电环抱作用也能涂上涂料（本过程产生粉体涂料粉尘G4、机械噪声N）；

粉末涂装与液体喷涂相比，它充分适应涂装技术发展的要求，具有高质量、高效率、低损耗、节能、减少污染、改善劳动环境等特点。

固化：通过燃烧机燃烧液化气产生热气对工件进行加热固化（本过程液化气燃烧机燃烧产生燃烧废气G5、粉末涂料受热会产生少量有机废气G6、设备运行产生噪声N）。

3.6 项目变动情况

项目对照《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目环境影响报告表》及批复（苏行审环评[2020]40716号）文件的要求，环境影响变动分析见下表3.6-1。

表3.6-1环境影响变动分析

| 类别 | 环办环评函[2020]688号 |  | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 |  | 本项目开发及使用功能未发生变化。 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 |  | 本项目未增大生产能力、处置及储存能力。 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  | 未新增污染因子或污染物排放量增加 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  | 本项目未增大生产、处置或储存能力，未导致污染物排放量增加10%及以上。 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置发生变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 |  | 本项目未重新选址。防护距离边界未发生变化且未新增敏感点。 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致一下情形之一： | （1）新增批复污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 本项目分阶段验收，产品品种、生产工艺、生产装置、原料均未发生变化未导致新增污染物及污染物排放量增加。 |
|  |  | （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 |  |
|  |  | （3）废水第一类污染物排放量增加的 |  |
|  |  | （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 |  |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 |  | 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  | 本项目废气、废水污染防治措施无变化，3#、4#排气筒合并为一根（3#），变化未造成污染因子及污染物增加。 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置发生变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 本项目未新增废水直接排放口、未由间接排放改为直接排放、排放口位置未发生变化。 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  | 本项目未增加废气排放口，未降低排气筒高低。 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废气自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 本项目固体废物处置方式未发生变化。 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  | 本项目无变化。 |

根据以上分析，结合关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》的通知（环办环评函[2020]688号）进行综合分析。本项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。

四、主要污染源及治理措施

4.1 废水排放及治理措施

本项目厂区内雨污分流，生活废水通过市政管网排至昆山方元水处理有限公司，处理达标后排入吴淞江；生产废水经厂区内污水处理设施进行处理（收集--隔油--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水接管至昆山方元水处理有限公司处理，压滤污泥作为危废处理。项目废水治理情况下表4.1-1如所示：

表4.1-1  公司废水治理情况表

| 废水类别 | 环评批复处理情况 | 实际执行情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 1套污水处理设施对清洗废水进行处理（收集--隔油--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水接管至昆山方元水处理有限公司处理，压滤污泥作为危废处理 | 1套污水处理设施对清洗废水进行处理（收集--隔油--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水接管至昆山方元水处理有限公司处理，压滤污泥作为危废处理 | 无变化 |
| 生活污水 | 通过市政管网排至昆山方元水处理有限公司，处理达标后排入吴淞江 | 通过市政管网排至昆山方元水处理有限公司，处理达标后排入吴淞江 | 无变化 |

图4.1-1 项目污水处理流程图

4.2 废气排放及治理措施

焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊丝、被焊件材料与空气发生复杂的化学反应(主要是药皮、保护气体、焊芯和空气中的水发生化学反应)，产生焊接烟雾，生产车间内加强通风无组织排放；

利用气磨机对工件进行打磨，打磨过程中工件表面及砂轮的表面会物理变形为粉尘，粉尘颗粒较大，易沉积，约90%经自然沉降后在磨床附近成为废屑（固废），只有10%形成了粉尘，经车间通风无组织排放；

项目喷砂机内利用金刚砂进行喷砂，使其表面形成需要的清洁度和粗糙度，且表面均匀，项目不进行铝、镁制品的喷砂，加工的材料材质均为不锈钢钢制品，企业喷砂设备密闭收集，经1套旋风除尘+布袋除尘装置处理，布袋收集到的粉尘作为废屑，未收集的粉尘通过1#15米排气筒排放；

项目实际仅建设1条自动喷粉流水线，2个手动喷粉房，自动喷粉流水线系统为密闭式喷塑粉，金属件通过轨道输送一次进入喷塑房喷塑，风量风机对未附着于金属件的塑粉进行负压收集，经收集的塑粉通过1套旋风除尘+布袋除尘装置处理，布袋收集到的塑粉回用于喷粉，未收集的粉尘通过1根3#15米排气筒排放。2个手动喷粉房对未喷涂到位的地方进行人工补喷，喷房采用负压方式进行收集，通过1套旋风除尘+布袋除尘装置处理，未收集的粉尘合并至3#15米排气筒排放；

喷塑结束之后进行干燥固化，固化烘道废气密闭收集，对燃烧废气及有机废气进行收集，后通过除尘+活性炭处理设备处理，经处理后通过5#15米排气筒排放；

公司废气治理情况与环评批复情况对比表格如下：

表4.2-1  本项目废气治理情况表

| 废气类别 | 环评批复处理情况 | 实际执行情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接颗粒物 | 经车间通风无组织排放 | 经车间通风无组织排放 | 无变化 |
| 人工打磨颗粒物 | 经车间通风无组织排放 | 经车间通风无组织排放 | 无变化 |
| 喷砂金属颗粒物 | 设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（1#） | 设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（1#） | 无变化 |
| 自动喷粉颗粒物 | 设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过2根15米排气筒排放（2#、3#） | 设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过1根15米排气筒排放（3#） | 分阶段验收，1条喷粉线暂未建设 |
| 手动喷粉颗粒物 | 设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（4#） | 设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后，合并至15米3#排气筒排放 | 废气处理设施未变化，排放口合并 |
| 固化废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 设备密闭收集，通过除尘+活性炭处理设备处理后通过15米排气筒排放（5#） | 设备密闭收集，通过除尘+活性炭处理设备处理后通过15米排气筒排放（5#） | 无变化 |

4.3 噪声产生及治理措施

项目所产生噪声主要为焊机、手动气磨机、吊抛机、滚抛机、脱脂硅烷处理线、流水线喷房、手动喷房、烘箱、空压机、行吊等设备的运转噪声。通过采用先进的低噪声设备，同时安装基础减震设施；合理规划其在厂区位置，利用建筑隔声降低其噪声的产生的排放；充分利用厂房建筑和设备互相隔声等措施，可使项目噪声达标排放，对周围环境影响较小。

4.4 固体废物产生及治理措施

项目固体废物主要为金属边角料、打磨金属屑、喷砂废屑、过滤油污、污泥、水处理废活性炭、废气处理废活性炭、废包装桶及生活垃圾，固废产排情况见下表。

表4.4-1  项目固体废物利用处置方式

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 一般固废 | / | 5 | 外售及综合利用 | 苏州建达再生资源回收有限公司 |
| 2 | 打磨金属屑 |  | / | 0.018 |  |  |
| 3 | 喷砂废屑 |  | / | 1.485 |  |  |
| 4 | 污泥 | 危险固废 | 336-064-17 | 1.5 | 委托处理 | 中环信(扬州)环境服务有限公司 |
| 5 | 过滤油污 |  | 900-007-09 | 4.18 |  |  |
| 6 | 废气废活性炭 |  | 900-039-49 | 3.9 |  |  |
| 7 | 废水废活性炭 |  | 900-041-49 | 0.5 |  |  |
| 8 | 废包装桶 |  | 900-041-49 | 0.8 |  |  |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 6.75 | 定期清运 | 昆山友民环卫服务有限公司 |

企业金属边角料、打磨金属屑、喷砂废屑存于厂区西侧一般固废暂存区域，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，由地面黄线单独规划出面积约10平方米，设置规范一般固废标识牌。

过滤油污、污泥、水处理废活性炭、废气处理废活性炭、废包装桶等危险固废暂存于厂房西侧，根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

a厂区内单独规划危废暂存间，为封闭式仓库，可达到防风、防雨、防晒、防雷、防扬散

b地面设置环氧地坪、防泄漏托盘防止渗漏

c危废仓库设置视频监控

d按要求已设置相关标识牌、危废管理制度及台账记录。

4.5其他环保设施

4.5.1环境风险防范设施

厂区内设置灭火器、消防栓等相关环境风险防范设施。

4.5.2在线监测装置

本项目未安装相关在线监测设备。

4.5.3排污许可证

企业属于C3399其他未列明金属制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令 第11号），属于登记管理，企业于2021年12月24日网上登记，登记编号为：91320583MA1PXWQN2M001W。

4.5.4应急预案

企业暂未进行环境应急预案备案。

4.6环保设施投资

项目第一阶段实际总投资600万元，环保投资100万元，环保投资占比16.67%。项目具体环保投资情况：废水治理18万元，废气治理79万元，噪声治理1.0万元，固废治理2.0万元。

4.7 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4.7-1。

表4.7-1  环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1# | 颗粒物 | 设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理，处理后15米1#排气筒排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 | 已落实 |
|  | 3# | 颗粒物 | 自动喷粉及手动喷粉废气分别经设备密闭收集，分别通过2套旋风+布袋除尘处理设备处理，后合并通过1根15米排气筒排放（3#） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |  |
|  | 5# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 设备密闭收集，通过除尘+活性炭处理设备处理后，通过15米排气筒排放（5#） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物 | 加强车间通风无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 江苏省《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 | 生活废水通过市政管网，排至昆山方元水处理有限公司处理，尾水最终排入吴淞江 | 达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准 | 已落实 |
|  | 生产废水 | pH COD SS 石油类 | 经厂区内自建污水处理站处理，通过市政管网，排至昆山方元水处理有限公司处理，尾水最终排入吴淞江 | 昆山方元水处理有限公司接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 | 已落实 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 合理布局、减震垫、厂房隔声、距离衰减 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类 | 已落实 |
| 固废 | 金属边角料、打磨金属屑、喷砂废屑 |  | 外售给苏州建达再生资源回收有限公司处理 | “零”排放；已合理 处置 | 已落实 |
|  | 过滤油污、污泥、水处理废活性炭、废气处理废活性炭、废包装桶 |  | 定期委托中环信(扬州)环境服务有限公司处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由昆山友民环卫服务有限公司统一清运 |  |  |

五、环评结论和环评批复要求

5.1 环评主要结论

《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目环境影响报告表》中关于本次验收报告项目的主要结论摘录如下：

1、产业政策符合性

本项目产品、设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(2013修订)》(苏政办发[2013]9号)鼓励类、限制类和淘汰类所规定的内容；也不属于《苏州市产业发展导向目录(2007年本)》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类之列，为允许类。故该项目符合国家及地方的产业政策。并且本项目产品及工艺不属于《江苏省限制用地项目目录》(2012年本)和《江苏省禁止用地项目目录》(2012年本)中所列项目，因此，属于允许用地项目类。

2、项目选址合理性

本项目位于昆山市千灯镇石浦淞南东路299号，厂房已建，规划用途为工业用房，但随着区域规划的调整，该区域规划用途已调整为非工业用地。但土地用途根据规划调整的具体实施尚有一个过程，考虑昆山易快随特机电设备有限公司的实际情况，避免厂房由于闲置而浪费土地资源，同时具体承租企业兆速金属制品（昆山）有限公司承诺严格按照环保部门的要求进行生产，并无条件配合政府部门的拆迁，因此兆速金属制品（昆山）有限公司租赁昆山易快随特机电设备有限公司于昆山市千灯镇季广南路299号厂房生产可行。项目周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标。因此，项目的选址具有一定的合理性。

3、达标排放及环境影响分析

3.1 废水

本项目清洗、脱脂硅烷废水企业拟建一套污水处理设施对清洗废水进行处理（收集--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水120t/a接管至昆山市千灯琨澄水质净化有限公司处理；生活废水产生量为1080t/a，废水中所含主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、石油类。项目产生污水接管至昆山市千灯琨澄水质净化有限公司，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2城镇污水处理厂Ⅰ、Ⅱ类标准后排放。尾水排入吴淞江。

本项目污水经昆山市昆山市千灯琨澄水质净化有限公司处理后，对受纳水体吴淞江影响较小。

3.2 噪声

本项目的主要噪声设备为生产使用机器噪声，在噪声防治上，选用高效低噪声的设备，高噪声设备均布置在室内或者不同时使用，合理布置厂区平面布局，利用隔声、减振、绿化等措施可确保厂界噪声达标。

3.3 废气

本项目焊接、手工打磨颗粒物无组织排放，喷砂、喷粉颗粒物分别通过旋风+布袋除尘处理设备处理后分别通过4根15米排气筒排放，固化过程中产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃通过除尘+活性炭处理设备处理后通过15米排气筒排放。经大气预测软件计算，有组织、无组织污染源在项目厂界范围内无超标点，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，对周边大气环境影响较小。

3.4 固废

金属边角料、打磨金属屑、喷砂废屑由物资单位回收处理；污泥、过滤油污、废气废活性炭、废水废活性炭、废包装桶委托有资质单位进行处理；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门外运处理。因此，项目的固体废弃物均可得到妥善处理，不会对当地环境构成明显的不利影响。

4、环境相容性

（1）大气环境质量现状

根据《2018年度昆山市环境状况公报》，区域内的大气环境PM2.5、O3因子超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其余因子可以满足；环境质量各因子现已达到市级人民政府规定的大气环境质量相关控制要求，通过打赢蓝天保卫战三年行动计划实施后，可全面实现“十三五”约束性目标；

（2）地表水环境质量现状

据2018年度昆山市环境状况公报表明，吴淞江化学需氧量、总磷、氨氮水质因子均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水质要求，SS达《地表水资源质量标准》SL63-94表3.0.1-1四级标准值。

（3）声环境现状

根据监测结果，各测点昼间噪声监测值均≤65dB，夜间噪声监测值均≤55dB，说明评价区域内声环境现状可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量较好。

5、总量控制

项目建成后生产废水总量为120t/a，则污染物排放总量指标如下：

废水：废水接管量为120t/a，COD：0.03t/a、SS：0.018t/a、石油类： 0.0024t/a；废水外排环境的量为120t/a，COD ：0.006t/a、SS：0.0012t/a、石油类0.00012t/a。

废气：颗粒物：0.0714t/a，非甲烷总烃：0.1t/a，二氧化硫0.0054t/a，氮氧化物：0.063t/a。

项目的污水接管至昆山市千灯琨澄水质净化有限公司处理。因此，项目的污染物总量可从昆山市千灯琨澄水质净化有限公司总量中进行调配。

6、项目清洁生产水平

本项目使用的设备及工艺均不属于《苏州市调整淘汰部分落后生产工艺装备和产品指导意见的通知》（苏[2006]125号文）中规定的内容；项目所用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类设备。项目主要消耗的能源为电能，电属于清洁能源。项目污染物产生量较少，选用低噪设备；废物能实现综合利用。可见，项目符合清洁生产的有关要求。

综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策，符合当地规划（规划为工业用地），项目属于机械项目，总体对环境影响较小，在确保噪声达标排放的情况下，项目对环境影响较小，当地环境也不对本项目的建设构成制约。在落实各项环保措施后，从环保角度来说，本项目的建设是可行的。

5.2环评报告表批复要求（苏行审环评[2020]40716号）及落实情况

表5.2-1 苏行审环评[2020]40716号批文执行情况表

| 序号 | 环评审批意见 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同意你单位按申报内容建设，未经环保行政主管部门同意，不得擅自延伸污染作业，本项目不得使用含氮磷的原辅材料，不得产生含氮磷的生产废水； | 项目按环评申报内容建设，项目未使用含氮磷的原辅材料，未产生含氮磷的生产废水； |
| 2 | 生活废水必须与市政污水管网接管，本项目生产废水120吨/年经厂内自建污水处理设施处理COD、SS达昆山市千灯琨澄水质净化有限公司接管标准，石油类达《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准后，接管进入昆山市千灯琨澄水质净化有限公司处理； | 生活废水接管至市政污水管网，第一阶段生产废水约58.8t/a经厂区内污水处理设施处理后，接管至昆山方元水处理有限公司处理，经检测，符合昆山方元水处理有限公司接管标准。COD、SS排放浓度符合污水处理厂接管标准，石油类排放浓度《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准 |
| 3 | 喷砂、焊接、打磨工段产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996）表2标准；喷粉、固化工段产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表5、表9标准；燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996）表2标准，共设5根排气筒，排气筒高度15米； | 项目生产过程中焊接、人工打磨颗粒物经车间通风无组织排放；喷砂金属颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（1#）；自动喷粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理、手动喷粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理，合并至15米3#排气筒排放；固化废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃设备密闭收集，通过除尘+活性炭处理设备处理后通过15米排气筒排放（5#），企业分阶段验收，自动喷粉与手动喷粉排气筒合并，本次仅建设3根跟排气筒。 经检测，项目1#排气筒喷砂颗粒物排放浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；3#排气筒喷粉颗粒物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准；5#怕其他固化颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃排放浓度符合江苏省《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 4 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 3类声功能区标准，白天≦65分贝，夜间≦55分贝； | 该项目昼间、夜间噪声，经检测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
| 5 | 固体废弃物必须妥善处置或利用，不得排放。危险废物必须委托具备危险废物处理经营许可证的单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度； | 塑料边角料、废包装袋、塑料不合格品、金属边角料一般固废外售给苏州建达再生资源回收有限公司处理；脱模剂空瓶、油墨空桶、废油墨、含油墨废抹布、废树脂、废乳化液、废润滑油、油品空桶、其他原料空桶、废液压油、废活性炭等危废定期委托中环信(扬州)环境服务有限公司处理。生活垃圾由昆山友民环卫服务有限公司统一清运。并按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并依法进行申报登记。 |
| 6 | 严格按该项目环境影响报告表所提各项环保措施落买环境保护“三同时”制度。（同时提醒你单位应及时按应急消防等部门的要求对环保设施开展安全风险辨识，严格执行安全生产“三同时”制度） | 符合批复要求。 |
| 7 | 建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后， 其主体工程方可投入生产或者使用 | -- |

- 六、验收评价标准

根据《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目环境影响报告表》及《关于对兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市行政审批局，苏行审环评[2020]40716号，2020年06月04日）确定本次竣工验收评价标准如下：

- 6.1 废水排放标准

本项目生产废水经厂区内自建污水处理站处理，处理达昆山方元水处理有限公司接管标准，接入市政污水管网，经污水处理厂达标处理后排放至吴淞江。

表6.1-1生产污水排放标准限值表

| 排放口名称 | 执行标准 | 取值表号标准级别 | 指标 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水排放监控点 | 昆山方元水处理有限公司接管标准 | / | pH | 6～9 | 无量纲 |
|  |  |  | COD | 265 | mg/L |
|  |  |  | SS | 170 | mg/L |
|  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 表4三级 | 石油类 | 20 | mg/L |

- 6.2 废气排放标准

项目喷砂排气筒颗粒物废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准；喷粉排气筒颗粒物废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；固化排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准。

厂界颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界污染物排放限值要求、江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表3相关标准。

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控要求执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)中表2相关标准。见表6.1-2。

表6.1-2 废气排放标准限值表

| 污染物名称 | 有组织 |  | 边界外浓度最高点（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |
| 颗粒物 | 20 | 1 | 0.5 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1、表3相关标准 |
| 二氧化硫 | 200 | 1.4 | 0.4 |  |
| 氮氧化物 | 100 | 0.47 | 0.12 |  |
| 颗粒物 | 20 | / | 1.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9相关标准 |
| 非甲烷总烃 | 60 | / | 4.0 |  |
| 污染物名称 | 特别排放限值mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 执行标准 |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 江苏省《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

- 6.3 噪声评价标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的限值要求。具体标准见表6.2-3。

表6.2-3  厂界噪声排放标准限值

| 标准 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类 | 65 | 55 |

- 6.4 固体废物评价标准

一般固废贮存管理参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出的管理要求。

危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

七、验收监测结果及分析

- 7.1验收监测点位

本项目监测点位示意图见图7.1-1。

图7.1-1 本项目监测点位示意图

- 7.2验收内容

本项目验收内容包括环评批复内容验收，建设工程内容验收，三同时环保设施验收，环保管理要求验收。根据《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目》环境影响报告表和现场踏勘、资料查阅、确定本次验收监测内容，详见表7.2-1~7.2-3。

表7.2-1 废水验收监测内容

| 监测类别 | 监测点位名称及编号 | 治理方式 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 生产废水排口DW001 | 收集--隔油--调节pH--絮凝沉淀--过滤 | pH、COD、SS、石油类 | 监测两天，每天监测4次 |

表7.2-2 废气验收监测内容

| 监测类别 | 监测点位名称及编号 | 治理方式 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1# | 旋风+布袋除尘 | 颗粒物 | 监测两天，每天监测3次 |
|  | 3# | 旋风+布袋除尘 | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测3次 |
|  | 5# | 除尘+活性炭 | 颗粒物 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |
| 无组织 废气 | 厂界上风向参照点（G1） | 无组织排放 | 颗粒物 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |
|  | 厂界下风向监控点 （G2、G3、G4） | 无组织排放 | 颗粒物 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 监测两天，每天监测3次 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |
| 厂区内无组织 | 南侧门外1米G5 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |
|  | 西侧门外1米G6 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 监测两天，每天监测4次 |

表7.2-2  噪声验收监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界南侧外1米▲N1 | 连续等效(A)声级 | 监测两天，每天昼间、夜间，噪声监测2次 |
| 厂界西侧外1米▲N2 |  |  |
| 注：因东、北边界与邻厂共边，故无法检测 |  |  |

- 7.3污染物达标排放监测结果

7.3.1生产工况

验收监测期间（2023年3月15日、3月16日）该公司生产车间正常生产，各项环保治理设施均运转正常，监测期间生产工况均大于本次验收生产能力的 75%。

表7.3-1  项目验收期间工况一览表

| 日期 | 产品名称 | 环评产能（/年） | 本阶段验收产能（/年） | 监测期间产能 （/天） | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.3.15 | 金属零部件 | 200吨 | 150吨 | 0.45吨 | 90% |
| 2023.3.16 | 金属零部件 | 200吨 | 150吨 | 0.48吨 | 96% |

7.3.2废水

2023年03月15日至16日，苏州昆环检测技术有限公司对本项目废水进行监测，具体监测结果见表7.3-2。

表7.3-2废水监测结果表

| 监测点位 | 采样点位编号 | 监测日期 | 监测频次 | 检测项目及检测结果（mg/l） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 石油类 |
| 生产废水排口 | DW001 | 2023-03-15 | 第一次 | 7.5 | 253 | 13 | 2.37 |
|  |  |  | 第二次 | 7.5 | 262 | 12 | 2.33 |
|  |  |  | 第三次 | 7.4 | 261 | 13 | 2.34 |
|  |  |  | 第四次 | 7.5 | 259 | 13 | 2.34 |
|  |  |  | 均值 | 7.4-7.5 | 259 | 13 | 2.34 |
|  |  | 2023-03-16 | 第一次 | 7.4 | 252 | 12 | 2.34 |
|  |  |  | 第二次 | 7.4 | 262 | 12 | 2.34 |
|  |  |  | 第三次 | 7.4 | 260 | 13 | 2.33 |
|  |  |  | 第四次 | 7.4 | 262 | 13 | 2.33 |
|  |  |  | 均值 | 7.4 | 259 | 12 | 2.34 |
| 标准限值 |  |  |  | 6-9 | 265 | 170 | 20 |
| 执行标准 |  |  |  | 石油类：《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准；其他：昆山方元水处理有限公司接管标准 |  |  |  |

验收监测期间，本项目生产污水排口中pH、悬浮物、化学需氧量排放浓度达到昆山方元水处理有限公司接管标准，石油类排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准限值。

7.3.3废气

2023年03月15日至16日，苏州昆环检测技术有限公司对本项目废气进行监测（KHT23-Y13009、KHT23-Y13009-1），具体有组织废气监测结果见表7.3-3~7.3-8；无组织废气监测结果见表7.3-9、7.3-10。

表7.3-3有组织排放废气1#排气筒出口监测结果表

| 污染源名称及编号 |  |  | 1#排气筒喷砂废气出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  | 101.7 |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  | 22.9 |  |  |  | 湿度（%） |  |  | 40 |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  | 0.283 |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  | 90 |  |  |  | 净化设施 |  |  | 旋风+布袋除尘 |  |  |  |
| 污染源参数 |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  | 72 |  |  |  | 75 |  | 81 |  |  |  | 76 |  |
| 静压（kPa） |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |
| 烟温（℃） |  | 21.6 |  |  |  | 21.6 |  | 21.5 |  |  |  | 21.6 |  |
| 含湿量（%） |  | 1.0 |  |  |  | 1.1 |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |
| 流速（m/s） |  | 8.9 |  |  |  | 9.1 |  | 9.5 |  |  |  | 9.2 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 9059 |  |  |  | 9263 |  | 9670 |  |  |  | 9331 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 8361 |  |  |  | 8541 |  | 8924 |  |  |  | 8609 |  |
| 监测项目 |  |  |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  | mg/m3 | 1.3 |  | 1.6 |  | 1.3 |  | 1.4 |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  | kg/h | 0.011 |  | 0.014 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 1 |
| 总量核算 |  | 颗粒物0.012×10-3×2400=0.0288t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-4有组织排放废气1#排气筒出口监测结果表

| 污染源名称及编号 |  |  | 1#排气筒喷砂废气出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2023-03-16 |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  | 102.8 |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  | 13.2 |  |  |  | 湿度（%） |  |  | 42 |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  | 0.283 |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  | 90 |  |  |  | 净化设施 |  |  | 旋风+布袋除尘 |  |  |  |
| 污染源参数 |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  | 74 |  |  |  | 77 |  | 83 |  |  |  | 78 |  |
| 静压（kPa） |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |
| 烟温（℃） |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 |  |
| 含湿量（%） |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |
| 流速（m/s） |  | 9.0 |  |  |  | 9.2 |  | 9.5 |  |  |  | 9.2 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 9161 |  |  |  | 9364 |  | 9670 |  |  |  | 9398 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 8545 |  |  |  | 8735 |  | 9020 |  |  |  | 8767 |  |
| 监测项目 |  |  |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  | mg/m3 | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  | kg/h | 0.010 |  | 0.011 |  | 0.012 |  | 0.011 |  | 1 |
| 总量核算 |  | 颗粒物0.011×10-3×2400=0.0264t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目喷砂1#排气筒有组织颗粒物染物排放浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准。

表7.3-5有组织排放废气3#出口监测结果表

| 污染源名称及编号 |  |  | 3#喷粉排气筒废气出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  | 101.7 |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  | 22.9 |  |  |  | 湿度（%） |  |  | 40 |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  | 0.126 |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  | 90 |  |  |  | 净化设施 |  |  | 旋风+布袋除尘 |  |  |  |
| 污染源参数 |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 25 |  |  |  | 23 |  |
| 静压（kPa） |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 烟温（℃） |  | 26.5 |  |  |  | 26.5 |  | 26.5 |  |  |  | 26.5 |  |
| 含湿量（%） |  | 1.7 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |
| 流速（m/s） |  | 4.9 |  |  |  | 5.1 |  | 5.3 |  |  |  | 5.1 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 2217 |  |  |  | 2307 |  | 2398 |  |  |  | 2307 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 2020 |  |  |  | 2099 |  | 2182 |  |  |  | 2100 |  |
| 监测项目 |  |  |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  | mg/m3 | 2.1 |  | 2.0 |  | 1.9 |  | 2.0 |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  | kg/h | 4.2×10-3 |  | 4.2×10-3 |  | 4.1×10-3 |  | 4.2×10-3 |  | / |
| 总量核算 |  | 颗粒物4.2×10-3×10-3×2400=0.0101t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-6有组织排放废气3#出口监测结果表

| 污染源名称及编号 |  |  | 3#喷粉排气筒废气出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2023-03-16 |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  | 102.8 |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  | 13.2 |  |  |  | 湿度（%） |  |  | 42 |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  | 0.126 |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  | 90 |  |  |  | 净化设施 |  |  | 旋风+布袋除尘 |  |  |  |
| 污染源参数 |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  | 均值 |  |
| 动压（Pa） |  | 21 |  |  |  | 22 |  | 24 |  |  |  | 22 |  |
| 静压（kPa） |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |
| 烟温（℃） |  | 26.5 |  |  |  | 26.5 |  | 26.4 |  |  |  | 26.5 |  |
| 含湿量（%） |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |
| 流速（m/s） |  | 4.8 |  |  |  | 4.9 |  | 5.2 |  |  |  | 5.0 |  |
| 烟气流量（m3/h） |  | 2171 |  |  |  | 2217 |  | 2352 |  |  |  | 2247 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 1976 |  |  |  | 2018 |  | 2140 |  |  |  | 2045 |  |
| 监测项目 |  |  |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  | mg/m3 | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  | kg/h | 3.2×10-3 |  | 3.0×10-3 |  | 3.4×10-3 |  | 3.3×10-3 |  | / |
| 总量核算 |  | 颗粒物3.3×10-3×10-3×2400=0.0079t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目喷粉3#排气筒有组织颗粒物染物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关标准。

根据2023年03月15日、3月16日5#固化排气筒废气出口中低浓度颗粒物检测数据，企业5#固化排气筒污染物主要为液化气燃烧废气及固化有机废气，经过检测，液化气燃烧废气中低浓度颗粒物浓度高达7.1-10.9mg/m3，液化气为清洁能源，主要成分为烷烃类，且作为燃料，其热值高、无烟尘、无炭渣，根据液化气主要成分及特点，企业于2023年07月06日、07月07日对5#固化排气筒低浓度颗粒物按验收相关要求再次检测，作为补充数据纳入此次验收，5#固化排气筒废气出口相关数据如下：

表7.3-7 有组织排放废气5#排气筒出口监测结果表

| 污染源名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 5#固化排气筒废气出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  |  |  |  |  | Q5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  |  |  |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  |  |  |  | 101.7 |  |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 22.9 |  |  |  |  |  |  | 湿度（%） |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 0.196 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 净化设施 |  |  |  |  |  | 除尘+活性炭 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源参数 |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  |  | 第3次 |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |
| 动压（Pa） |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |
| 静压（kPa） |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.05 |  |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  |
| 烟温（℃） |  |  |  |  | 21.8 |  |  |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  |
| 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |
| 流速（m/s） |  |  |  |  | 11.9 |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  |  | 12.6 |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  |  |  | 8812 |  |  |  |  |  |  | 8624 |  |  |  |  | 8906 |  |  |  |  |  | 8782 |  |  |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 7769 |  |  |  |  |  |  | 7956 |  |  |  |  | 8216 |  |  |  |  |  | 7980 |  |  |  |
| 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | 排放浓度 |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  |  | 100 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  |  | kg/h |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | 0.47 |
| 二氧化硫 | 排放浓度 |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  |  | 200 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  |  | kg/h |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | 1.4 |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | 10.9 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  |  |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  |  | kg/h |  | 0.085 |  |  |  | 0.084 |  |  |  | 0.085 |  |  | 0.085 |  |  |  |  | 1 |
| 执行标准 |  |  |  |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源参数 |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |  | 第4次 |  |  |  |  | 均值 |  |  |
| 动压（Pa） |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 134 |  |  |  | 144 |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 137 |  |  |
| 静压（kPa） |  |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.06 |  |  |
| 烟温（℃） |  |  |  |  |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  | 21.7 |  |  |  | 21.7 |  |  |  |  | 21.7 |  |  |
| 含湿量（%） |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |
| 流速（m/s） |  |  |  |  |  | 11.9 |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.3 |  |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  |  |  |  | 8812 |  |  |  |  | 8624 |  |  |  | 8906 |  |  |  | 8836 |  |  |  |  | 8794 |  |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  |  |  |  | 7769 |  |  |  |  | 7956 |  |  |  | 8216 |  |  |  | 8157 |  |  |  |  | 8024 |  |  |
| 监测项目 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  | 第3次 |  |  | 第4次 |  |  | 均值 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  | 排放浓度 | mg/m3 |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 1.41 |  |  | 1.47 |  |  | 1.41 |  |  | 1.43 |  |  | 60 |  |
|  |  | 排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.011 |  |  | / |  |
| 执行标准 |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量核算 |  |  | 非甲烷总烃0.011×10-3×4800=0.0528t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  |  |  |  |  | 2023-07-06 |  |  |  |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  |  |  |  | 100.1 |  |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  |  |  | 湿度（%） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 0.196 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 净化设施 |  |  |  |  |  | 除尘+活性炭 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源参数 |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  |  | 第3次 |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |
| 动压（Pa） |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |
| 静压（kPa） |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |
| 烟温（℃） |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  | 31.3 |  |  |  |  |  | 31.1 |  |  |  |
| 含湿量（%） |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |
| 流速（m/s） |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  |  | 13.0 |  |  |  |  | 13.1 |  |  |  |  |  | 13.0 |  |  |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  |  |  | 7321 |  |  |  |  |  |  | 7462 |  |  |  |  | 7502 |  |  |  |  |  | 7428 |  |  |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 6294 |  |  |  |  |  |  | 6413 |  |  |  |  | 6451 |  |  |  |  |  | 6386 |  |  |  |
| 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  |  | kg/h |  | 8.2×10-3 |  |  |  | 8.3×10-3 |  |  |  | 7.7×10-3 |  |  | 8.1×10-3 |  |  |  |  | 1 |
| 执行标准 |  |  |  |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量核算 |  |  |  | 颗粒物8.1×10-3×10-3×2400=0.0194t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-8 有组织排放废气5#排气筒出口监测结果表

| 污染源名称及编号 |  |  |  |  |  | 5#固化排气筒废气出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位编号 |  |  |  |  |  | Q5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  |  |  |  | 2023-03-16 |  |  |  |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  |  |  |  | 102.8 |  |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  | 湿度（%） |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  |  |  |  | 0.196 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 净化设施 |  |  |  |  |  | 除尘+活性炭 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源参数 |  |  |  | 第1次 |  |  |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  |  | 第3次 |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |
| 动压（Pa） |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |
| 静压（kPa） |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.05 |  |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  |
| 烟温（℃） |  |  |  | 21.8 |  |  |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  |
| 含湿量（%） |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |
| 流速（m/s） |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  |  | 12.7 |  |  |  |  |  | 12.3 |  |  |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  |  | 8482 |  |  |  |  |  |  | 8624 |  |  |  |  | 8977 |  |  |  |  |  | 8694 |  |  |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  |  | 7884 |  |  |  |  |  |  | 8016 |  |  |  |  | 8343 |  |  |  |  |  | 8081 |  |  |  |
| 监测项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | 排放浓度 |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  |  | 100 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  | kg/h |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | 0.47 |
| 二氧化硫 | 排放浓度 |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  |  | 200 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  | kg/h |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | 1.4 |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | 7.6 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  | kg/h |  | 0.060 |  |  |  | 0.057 |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.060 |  |  |  |  | 1 |
| 执行标准 |  |  |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源参数 |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |  | 第4次 |  |  |  |  | 均值 |  |  |
| 动压（Pa） |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 147 |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 139 |  |  |
| 静压（kPa） |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.06 |  |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.06 |  |  |  |  | -0.06 |  |  |
| 烟温（℃） |  |  |  |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  | 21.7 |  |  |  | 21.6 |  |  |  |  | 21.7 |  |  |
| 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |
| 流速（m/s） |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.4 |  |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  |  |  | 8482 |  |  |  |  | 8624 |  |  |  | 8977 |  |  |  | 8836 |  |  |  |  | 8730 |  |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 7884 |  |  |  |  | 8016 |  |  |  | 8343 |  |  |  | 8213 |  |  |  |  | 8114 |  |  |
| 监测项目 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  | 第3次 |  |  | 第4次 |  |  | 均值 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  | 排放浓度 | mg/m3 |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 |  |  | 1.41 |  |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  |  | 60 |  |
|  |  | 排放速率 | kg/h |  |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | / |  |
| 执行标准 |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量核算 |  |  | 非甲烷总烃0.012×10-3×4800=0.076t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  |  |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  |  |  |  | 100.1 |  |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  |  |  |  | 32.3 |  |  |  |  |  |  | 湿度（%） |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  |  |  |  |  | 0.196 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 工况负荷（%） |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 净化设施 |  |  |  |  |  | 除尘+活性炭 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源参数 |  |  |  | 第1次 |  |  |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  |  | 第3次 |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |
| 动压（Pa） |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |
| 静压（kPa） |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |
| 烟温（℃） |  |  |  | 30.6 |  |  |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  |  | 30.9 |  |  |  |
| 含湿量（%） |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |
| 流速（m/s） |  |  |  | 13.1 |  |  |  |  |  |  | 13.0 |  |  |  |  | 13.1 |  |  |  |  |  | 13.1 |  |  |  |
| 烟气流量（m3/h） |  |  |  | 7472 |  |  |  |  |  |  | 7447 |  |  |  |  | 7521 |  |  |  |  |  | 7480 |  |  |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  |  | 6448 |  |  |  |  |  |  | 6408 |  |  |  |  | 6475 |  |  |  |  |  | 6444 |  |  |  |
| 监测项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度 |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | 1.2 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 20 |
|  | 排放速率 |  |  |  |  |  | kg/h |  | 7.7×10-3 |  |  |  | 8.3×10-3 |  |  |  | 7.8×10-3 |  |  | 7.9×10-3 |  |  |  |  | 1 |
| 执行标准 |  |  |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量核算 |  |  | 颗粒物7.9×10-3×10-3×2400=0.0189t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目固化5#排气筒有组织非甲烷总烃污染物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关标准，燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准。

表7.3-9无组织排放废气监测结果表

| 监测日期 |  | 2023-03-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气/风向 |  | 晴/东南风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 13:08~14:08 |  |  | 14:09~15:09 |  |  |  |  | 15:10~16:10 |  |  |  |  |  |
| 气温（℃） |  | 23.8 |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  | 39 |  |  | 40 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 气压（kPa） |  | 101.5 |  |  | 101.6 |  |  |  |  | 101.7 |  |  |  |  |  |
| 风速（m/s） |  | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 | 上风向G1 |  | 下风向G2 |  | 下风向G3 |  | 下风向G4 |  |  | 最大值 |  | 浓度限值 |  |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 13:08~14:08 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | 0.12 |  |
|  |  | 14:09~15:09 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:10~16:10 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 13:08~14:08 | ND |  | ND |  | 0.007 |  | ND |  |  | 0.007 |  | 0.4 |  |
|  |  | 14:09~15:09 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:10~16:10 | ND |  | 0.007 |  | 0.007 |  | ND |  |  |  |  |  |  |
| 总悬浮颗粒物 | mg/m3 | 13:08~14:08 | ND |  | 0.184 |  | 0.192 |  | 0.186 |  |  | 0.193 |  | 0.5 |  |
|  |  | 14:09~15:09 | ND |  | 0.186 |  | 0.193 |  | 0.182 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:10~16:10 | ND |  | 0.183 |  | 0.192 |  | 0.179 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 13:08~14:08 |  | 14:09~15:09 |  | 15:10~16:10 |  |  |  |  | 16:11~17:11 |  |  |  |  |
| 气温（℃） |  | 17.4~17.5 |  | 16.8 |  | 16.0~16.1 |  |  |  |  | 15.6 |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  | 40 |  | 42 |  | 42 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 气压（kPa） |  | 103.1 |  | 103.2 |  | 103.2 |  |  |  |  | 103.4 |  |  |  |  |
| 风速（m/s） |  | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 | 上风向G1 |  | 下风向G2 | 下风向G3 |  |  | 下风向G4 |  |  | 最大值 |  | 浓度限值 |  |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 13:08~14:08 | 0.47 |  | 0.56 | 0.57 |  |  | 0.55 |  |  | 0.58 |  | 4.0 |  |
|  |  | 14:09~15:09 | 0.48 |  | 0.57 | 0.54 |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:10~16:10 | 0.46 |  | 0.54 | 0.57 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16:11~17:11 | 0.44 |  | 0.56 | 0.58 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 13:15~14:15 |  | 14:16~15:16 |  | 15:17~16:17 |  |  |  |  | 16:18~17:18 |  |  |  |  |
| 气温（℃） |  | 23.9 |  | 23.0 |  | 21.2 |  |  |  |  | 20.1 |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  | 39 |  | 40 |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
| 气压（kPa） |  | 101.5 |  | 101.6 |  | 101.7 |  |  |  |  | 101.7 |  |  |  |  |
| 风速（m/s） |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 2.0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 |  | 生产车间南侧门外1米G5 |  |  |  | 生产车间西侧门外1米G6 |  |  |  |  | 最大值 |  | 浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 13:15~14:15 |  | 0.65 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.66 |  | 6.0 |
|  |  | 14:16~15:16 |  | 0.65 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:17~16:17 |  | 0.65 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16:18~17:18 |  | 0.64 |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-10无组织排放废气监测结果表

| 监测日期 |  | 2023-03-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气/风向 |  | 晴/东南风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 13:05~14:05 |  |  | 14:06~15:06 |  |  |  |  | 15:07~16:07 |  |  |  |  |  |
| 气温（℃） |  | 13.3 |  |  | 13.1 |  |  |  |  | 11.0 |  |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  | 42 |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 气压（kPa） |  | 102.5 |  |  | 102.5 |  |  |  |  | 102.6 |  |  |  |  |  |
| 风速（m/s） |  | 2.0 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 | 上风向G1 |  | 下风向G2 |  | 下风向G3 |  | 下风向G4 |  |  | 最大值 |  | 浓度限值 |  |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 13:08~14:08 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | 0.12 |  |
|  |  | 14:09~15:09 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:10~16:10 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 13:08~14:08 | ND |  | ND |  | 0.008 |  | 0.007 |  |  | 0.008 |  | 0.4 |  |
|  |  | 14:09~15:09 | ND |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:10~16:10 | ND |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
| 总悬浮颗粒物 | mg/m3 | 13:08~14:08 | ND |  | 0.176 |  | 0.183 |  | 0.178 |  |  | 0.187 |  | 0.5 |  |
|  |  | 14:09~15:09 | ND |  | 0.176 |  | 0.181 |  | 0.183 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:10~16:10 | ND |  | 0.173 |  | 0.187 |  | 0.175 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 13:05~14:05 |  | 14:06~15:06 |  | 15:07~16:07 |  |  |  |  | 16:08~17:08 |  |  |  |  |
| 气温（℃） |  | 13.3 |  | 13.1 |  | 11.0 |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  | 42 |  | 44 |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 气压（kPa） |  | 102.5 |  | 102.5 |  | 102.6 |  |  |  |  | 102.6 |  |  |  |  |
| 风速（m/s） |  | 2.0 |  | 2.1 |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 | 上风向G1 |  | 下风向G2 | 下风向G3 |  |  | 下风向G4 |  |  | 最大值 |  | 浓度限值 |  |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 13:05~14:05 | 0.46 |  | 0.57 | 0.55 |  |  | 0.55 |  |  | 0.58 |  | 4.0 |  |
|  |  | 14:06~15:06 | 0.48 |  | 0.57 | 0.56 |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:07~16:07 | 0.44 |  | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16:08~17:08 | 0.46 |  | 0.56 | 0.52 |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 13:21~14:21 |  | 14:22~15:22 |  | 15:23~16:23 |  |  |  |  | 16:24~17:24 |  |  |  |  |
| 气温（℃） |  | 13.4 |  | 13.0 |  | 11.0 |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  | 42 |  | 44 |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 气压（kPa） |  | 102.5 |  | 102.5 |  | 102.6 |  |  |  |  | 102.6 |  |  |  |  |
| 风速（m/s） |  | 2.0 |  | 2.1 |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |
| 监测因子 | 单位 | 监测频次 |  | 生产车间南侧门外1米G5 |  |  |  | 生产车间西侧门外1米G6 |  |  |  |  | 最大值 |  | 浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 13:21~14:21 |  | 0.65 |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  | 0.68 |  | 6.0 |
|  |  | 14:22~15:22 |  | 0.67 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15:23~16:23 |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16:24~17:24 |  | 0.63 |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上监测结果表明：验收监测期间，项目厂界无组织废气排放中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3限制标准；非甲烷总烃排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9无组织标准限值；厂房外无组织有机废气监控点浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2限值标准。

7.3.4噪声

2023年3月15日至16日，苏州昆环检测技术有限公司对本项目高噪声设备正常运行时产生的噪声进行监测，具体监测结果见表7.3-11。

表7.3-11 噪声监测结果

| 现场情况简述 |  | 监测日期 |  |  |  |  |  |  |  | 天气 |  |  | 风向 |  |  | 风速（m/s） |  |  | 所属功能区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-03-15 | 第一次 |  |  | 昼间 | 10:28~10:56 |  |  | 晴 |  |  | 东南风 |  |  | 2.1 |  |  | 3类 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 23:16~23:41 |  |  | 晴 |  |  | 东南风 |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 |  |  | 昼间 | 13:05~13:28 |  |  | 晴 |  |  | 东南风 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 次日00:12~00:36 |  |  | 晴 |  |  | 东南风 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-03-16 | 第一次 |  |  | 昼间 | 09:34~09:57 |  |  | 晴 |  |  | 东风 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 22:28~22:51 |  |  | 晴 |  |  | 东风 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 |  |  | 昼间 | 13:05~13:28 |  |  | 晴 |  |  | 东南风 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 次日00:04~00:27 |  |  | 晴 |  |  | 东南风 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 编号 | 测点位置 |  |  | 主要 噪声源 | 主要噪声源运转状态 |  |  | 测点距声源距离(m) | 等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属 功能区 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  |  | 2023-03-16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| N1 | 厂界南侧外1米 |  |  | / | / |  |  | / | 58.0 |  | 48.2 | 58.0 |  | 47.9 | 57.9 |  | 48.4 | 58.2 |  | 48.7 | 3类 |  |
| N2 | 厂界西侧外1米 |  |  | / | / |  |  | / | 59.0 |  | 49.4 | 58.7 |  | 48.8 | 58.8 |  | 49.0 | 58.6 |  | 48.9 |  |  |
| 标准限值 |  |  |  | 3类 |  |  |  |  | ≤65 |  | ≤55 | ≤65 |  | ≤55 | ≤65 |  | ≤55 | ≤65 |  | ≤55 | / |  |
| 执行标准 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  | 因东、北边界与邻厂共边，故无法检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上验收监测结果表明：验收监测期间，该公司南、西厂界外1米昼间、夜间环境噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的限值要求（因东、北边界与邻厂共边，故无法检测）。

7.3.5总量核算

根据苏行审环评[2020]40716号环评内容，企业全厂废气污染物排放量为：颗粒物：0.0894t/a，非甲烷总烃：0.1t/a，二氧化硫0.0054t/a，氮氧化物：0.063t/a。

根据现场调查及监测，根据环评要求，该项目污染物总量核算见表 7.3-12。

表7.3-12 废气污染物排放总量核算

| 污染物名称 | 第一阶段验收总量核算值（t/a） |  |  | 总量控制指标（t/a） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1#排气筒 | 0.0276 | 合计0.05575 | 0.0894 | 达标 |
|  | 3#排气筒 | 0.009 |  |  |  |
|  | 5#排气筒 | 0.01915 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 0.0644 |  |  | 0.1 | 达标 |
| 二氧化硫 | / |  |  | 0.0054 | / |
| 氮氧化物 | / |  |  | 0.063 | / |
| 备注 | 由于液化气燃烧排气筒二氧化硫、氮氧化物未检出，故无法核算总量 |  |  |  |  |

八、质量保证措施和监测分析方法

- 8.1监测分析方法

本项目废水、废气、噪声监测分析方法见表8.1-1。

表8.1-1 监测分析方法

| 项目类别 | 项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 |
| 废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 |
| 废气（无组织） | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物一氧化氮和二氧化氮的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 |
|  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009及修改单（生态环境部公告2018年 第31号） |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 （昼间/夜间） | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

- 8.2监测分析过程中的质量保证和质量控制

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及环境监测技术规范执行。

检测过程严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。验收监测负责人持证上岗；监测人员经过考核并持有合格证书。样品的采集、运输、保存和分析按国家环保总局环境监测技术规范以及苏州昆环检测技术有限公司编制的质量体系文件的相关要求进行。所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场检测仪器使用前均经过校准；检测数据实行三级审核。

- 8.3废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收过程中废水监测的质量，监测布点、监测频次、监测要求按照《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60 号）的要求执行，样品采集过程中采集 10%平行样，测定时加测 10%的平行样。

- 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

有组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)中有关规定执行。

无组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的 30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。

- 8.5噪声监测

厂界噪声监测期间2023年3月15日风速为2.1-3.3米/秒；2023年3月16日风速为2.0-3.2米/秒。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）所要求的气候条件(风速小于5.0米/秒)。

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB测量结果有效。

- 8.6固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收不涉及。

九、 环境管理检查

- 9.1环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。该建设项目委托河南慧之扬环保科技有限公司编制了《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目》环境影响报告表，项目于2020年06月04日取得环评批复（苏行审环评[2020]40716号）。

- 9.2环保机构的设置及环境管理规章制度

9.2.1建设项目环境保护管理机构

兆速金属制品（昆山）有限公司成立了以法人为第一责任人的环境管理机构，负责各方面的环境保护管理工作，并设定专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

9.2.2建立环境管理制度

兆速金属制品（昆山）有限公司制定了相关的环保管理制度和岗位职责，并采取相应措施以促进环境保护工作。

- 9.3环保设施运行检查，维护情况

该建设项目制定了环保设备日常运行管理及维修保养制度，确保环保设施的正常维护。

- 9.4固体废物处置情况

项目固体废物主要为金属边角料、打磨金属屑、喷砂废屑、过滤油污、污泥、水处理废活性炭、废气处理废活性炭、废包装桶及生活垃圾。

塑料边角料、废包装袋、塑料不合格品、金属边角料一般固废外售给苏州建达再生资源回收有限公司处理；脱模剂空瓶、油墨空桶、废油墨、含油墨废抹布、废树脂、废乳化液、废润滑油、油品空桶、其他原料空桶、废液压油、废活性炭等危废定期委托中环信(扬州)环境服务有限公司处理。生活垃圾由昆山友民环卫服务有限公司统一清运。

- 9.5厂区环境绿化情况

兆速金属制品（昆山）有限公司依托现有厂区绿化。

十、结论与改进

- 10.1验收监测期间工况

2023年3月15日、3月16日，验收监测期间，该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态，监测期间两日生产负荷大于设计生产能力的75%。

- 10.2废水验收监测结论

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目生产污水排口中pH、悬浮物、化学需氧量排放浓度达到昆山方元水处理有限公司接管标准，石油类排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准限值。

- 10.3废气验收监测结论

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目喷砂1#排气筒有组织颗粒物染物排放浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准；

本项目喷粉3#排气筒有组织颗粒物染物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关标准；

本项目固化5#排气筒有组织非甲烷总烃污染物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关标准，燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准；

项目厂界无组织废气排放中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3限制标准；非甲烷总烃排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9无组织标准限值；厂房外无组织有机废气监控点浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2限值标准。

- 10.4噪声验收监测结论

该公司南、西厂界外1米昼间、夜间环境噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的限值要求（因东、北边界与邻厂共边，故无法检测）。

- 10.5与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照情况

本项目对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条“建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”所列的九条不得通过情形，列表见表10.4-1：

表10.4-1与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照表

| 不符合验收合格意见的情形 | 项目执行情况 |
| --- | --- |
| （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 本项目已按要求落实。 |
| （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 本项目污染物排放均达到批复标准的限值要求。 |
| （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 |
| （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 本项目建设过程中未造成重大环境污染。 |
| （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 企业为登记管理，登记编号为：91320583MA1PXWQN2M001W |
| （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 本项目按照环评及批复要求建设，未分期建设。 |
| （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 本项目未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。 |
| （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 本验收报告基础资料来源于环评及客户提供的其他资料；不存在数据明显不实，内容存在重大缺失、遗漏情况；根据监测当日生产工况及监测数据得出监测结论。 |
| （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 本项目不涉及。 |

综上：本项目不存在上述九条验收意见不得通过情形。

- 10.6总结论

兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，废气以及厂界噪声排放均达相应排放标准，固废零排放，项目建设达到环保要求。

根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。

建设项目一般变动环境影响分析

变动项目名称：兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目建 设 单 位 ：       兆速金属制品（昆山）有限公司

编制日期：2023年05月

目录

一、变动情况	1

1.1企业环保手续、环评批复等相关情况	1

1.2项目变动内容	1

1.3变动情况小结	5

二、评价要素	6

2.1水环境	6

2.2大气环境	6

2.3声环境	6

2.4评价要素小结	6

三、环境影响分析说明	7

3.1产污及污染物变动情况	7

3.1.1废水	7

3.1.2废气	7

3.1.3噪声	7

3.1.4固体废物	7

3.2环境影响分析变动	7

3.2.1废水环境影响分析	8

3.2.2废气环境影响分析	8

3.2.3噪声环境影响分析	8

3.2.4固体废物环境影响分析	8

四、结论	10

- 一、变动情况

- 1.1企业本项目环保手续、环评批复等相关情况

- 兆速金属制品（昆山）有限公司位于昆山市千灯镇石浦淞南东路299号，从事钣金件的加工、销售；工业设备、仓储设备、机电设备、办公设备的销售；货物和技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- 企业环保审批情况：

- 表 1-1	企业本次项目环保审批情况一览表

| - 序号 | - 项目名称 | - 建设内容 | - 环保批复情况 | - “三同时”验收状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 建设情况 | - 验收情况 |
| - 1 | - 兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目 | - 年加工金属零部件200吨 | - 苏行审环评[2020]40716号 | - 建设中 - 本次变动项目 | - / |

- 1.2项目变动内容

- 本次变动项目主要涉及苏行审环评[2020]40716号《兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目》环境影响报告表中内容，项目实际建设与环评申报内容变动内容为：本项目分阶段验收，本次仅建设1条自动喷粉线及2间手动喷房，原环评1条自动喷粉线颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过1根15米3#排气筒排放，手动喷粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米4#排气筒排放，实际建设过程中，废气处理设施未发生变化，分别对粉尘进行收集处理，排气筒由原环评2根，合并为1根排放。

- 根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件，对照企业环评内容及实际建设情况，境影响变动分析见下表1-2。

- 表1-2环境影响变动分析

| 类别 | 环办环评函[2020]688号 |  | 项目实际执行情况 | 变动分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 |  | 本项目开发及使用功能未发生变化。 | 无 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 |  | 本项目未增大生产能力、处置及储存能力。 | 无 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  | 本项目未增大生产能力、处置及储存能力，未导致污染物排放量增加。 | 无 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  | 本项目未增大生产、处置或储存能力，未导致污染物排放量增加10%及以上 | 无 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置发生变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 |  | 本项目未重新选址、总平面布置未发生变化、防护距离边界未发生变化且未新增敏感点。 | 无 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致一下情形之一： | （1）新增批复污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 本项目取消建设机加工工段，对应产品、设备、原料均减少，项目生产设备增加3台注塑机，为备用设备，1台冷却水塔，为辅助设备，未导致新增污染物及污染物排放量增加。 | 无 |
|  |  | （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 |  |  |
|  |  | （3）废水第一类污染物排放量增加的 |  |  |
|  |  | （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 |  |  |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 |  | 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。 | 无 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  | 项目废气、废水污染防治措施未变化，仅喷粉工序排气筒由原环评3#、4#排气筒合并为一根（3#），未造成污染因子及污染物增加。 | 项目废气处理设施未发生变化，仅排气筒合并，废气污染因子及排放量未增加 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置发生变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 本项目未新增废水直接排放口、未由间接排放改为直接排放、排放口位置未发生变化。 | 无 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 |  | 本项目未增加废气排放口，未降低排气筒高低。 | 无 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 | 无 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废气自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 |  | 本项目固体废物处置方式未发生变化。 | 无 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 |  | 本项目无变化。 | 无 |

- 1.3变动情况小结

- 根据以上分析，结合关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动，则本项目变动为一般变动。

- 二、评价要素

- 2.1水环境

- 企业所在区域地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，SS参照《地表水资源质量标准》SL63-94相关标准。

- 项目未变动厂区位置，未新增废水污染物产生及排放，故项目水环境评价等级、评价范围、评价标准均不会发生变化。

- 2.2大气环境

- 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

- 项目未变动厂区区域位置，故项目大气环境评价等级、评价范围、评价标准均不会发生变化。

- 2.3声环境

- 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 项目未变动厂区位置，故项目声环境评价等级、评价范围、评价标准均不会发生变化。

- 2.4评价要素小结

- 根据上述分析，企业未变动厂区位置，且未造成各类污染物排放增加，故项目变动未造成建设项目评价等级、评价范围、评价标准变化。

- 三、环境影响分析说明

- 3.1产污及污染物变动情况

- 3.1.1废水

- 环评项目企业废水主要为员工生活污水、生产废水，生活废水通过市政管网排至昆山方元水处理有限公司，处理达标后排入吴淞江；生产废水经厂区内污水处理设施进行处理（收集--隔油--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水接管至昆山方元水处理有限公司处理，压滤污泥作为危废处理。

- 本变动项目未新增生产用水及生产废水，未新增员工，故未造成废水污染物变动。

- 3.1.2废气

- 环评项目自动喷粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过2根15米排气筒排放（2#、3#），手动喷粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（4#）。

- 项目实际分阶段验收，1条喷粉线暂未建设，3#、4#排气筒合并为一根（3#），未造成污染物排放量增加。

- 3.1.3噪声

- 环评项目噪声源主要为切割机、剪板机、焊机、吊抛机、流水线喷房、烘箱等设备产生的噪声。

- 本项目分阶段验收，本变动项目未涉及噪声。

- 3.1.4固体废物

- 企业塑料边角料、废包装袋、塑料不合格品、金属边角料一般固废外售给苏州建达再生资源回收有限公司处理；脱模剂空瓶、油墨空桶、废油墨、含油墨废抹布、废树脂、废乳化液、废润滑油、油品空桶、其他原料空桶、废液压油、废活性炭等危废定期委托中环信(扬州)环境服务有限公司处理。生活垃圾由昆山友民环卫服务有限公司统一清运，零排放。

- 本变动项目未导致固体废弃物增加，企业固体废弃物零排放。

- 3.2环境影响分析变动

- 3.2.1废水环境影响分析

- 环评项目企业废水主要为员工生活污水、生产废水，生活废水通过市政管网排至昆山方元水处理有限公司，处理达标后排入吴淞江；生产废水经厂区内污水处理设施进行处理（收集--隔油--调节pH--絮凝沉淀--过滤），经处理后废水接管至昆山方元水处理有限公司处理，压滤污泥作为危废处理，污水处理后达标排放，对纳污水体影响不大。

- 本变动项目未新增生产用水及生产废水，未新增员工，故项目变动后，项目废水环境影响分析结论不会发生变化。

- 3.2.2废气环境影响分析

- 环评项目自动喷粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过2根15米排气筒排放（2#、3#），手动喷粉颗粒物设备密闭收集，通过旋风+布袋除尘处理设备处理后通过15米排气筒排放（4#）。

- 项目实际分阶段验收，1条喷粉线暂未建设，3#、4#排气筒合并为一根（3#），未造成污染物排放量增加。

- 故项目变动后，项目废气环境影响分析结论不会发生变化。

- 3.2.3噪声环境影响分析

- 环评项目噪声源主要为切割机、剪板机、焊机、吊抛机、流水线喷房、烘箱等设备产生的噪声，噪声值在65~80dB（A）之间，经采取隔声、消声措施，噪声源经厂房建筑物衰减后，厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对当地环境产生明显影响。

- 本项目分阶段验收，本变动项目未涉及噪声，项目噪声环境影响分析结论不会发生变化。

- 3.2.4固体废物环境影响分析

- 企业塑料边角料、废包装袋、塑料不合格品、金属边角料一般固废外售给苏州建达再生资源回收有限公司处理；脱模剂空瓶、油墨空桶、废油墨、含油墨废抹布、废树脂、废乳化液、废润滑油、油品空桶、其他原料空桶、废液压油、废活性炭等危废定期委托中环信(扬州)环境服务有限公司处理。生活垃圾由昆山友民环卫服务有限公司统一清运，各种固废可以得到妥善处理处置，实现“零排放”。

- 本变动项目未导致固体废弃物增。故项目变动后，项目固体废物环境影响分析结论不会发生变化。

- 四、结论

- 综上，项目发生一般变动后，原建设项目环境影响评价结论不发生变化。

- 建设项目产生的各项污染物均得到有效处置，能达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，兆速金属制品（昆山）有限公司钣金件加工项目的建设是可行的。